应急预案编号：

石家庄钢铁有限责任公司特殊钢分公司

突发环境事件应急预案

- (2021年版)

石家庄钢铁有限责任公司特殊钢分公司

二〇二一年七月

发布公告

为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律、法规有关规定，进一步建立健全石家庄钢铁有限责任公司特殊钢分公司突发环境事件应急体系，确保公司在发生突发环境事件时，各项应急工作能够快速启动，高效有序，避免和最大限度地减轻突发环境事件对环境造成的危害，根据《中华人民共和国突发事件应对法》、《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）的通知>》的要求，结合公司实际情况，首次制订了《石家庄钢铁有限责任公司特殊钢分公司突发环境事件应急预案(2021年版)》。

《突发环境事件应急预案(2021年版)》现批准发布，自发布之日起实施。

批准人：

年    月    日

前    言

突发环境事件是指由于污染物排放或自然灾害、生产安全事故等因素，导致污染物或放射性物质等有毒有害物质进入大气、水体、土壤等环境介质，突然造成或可能造成环境质量下降，危及公众身体健康和财产安全，或造成生态环境破坏，或造成重大社会影响，需要采取紧急措施予以应对的事件。突发环境事件具有发生突然、扩散迅速、危害范围广的特点，污染物没有固定的排放方式和排放途径，事件对环境可能造成严重污染和破坏，给人民的生命和财产造成重大损失。

为有效防范突发环境事件的发生，及时、合理处置可能发生或突然发生的各类突发环境事件，保障人民群众身体健康及正常生产、生活，依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国突发事件应对法》等法律要求和环境保护部门的有关规定，石家庄钢铁有限责任公司特殊钢分公司(以下简称“石钢公司”)制订了《突发环境事件应急预案》。突发环境应急预案主要包括突发环境事件应急组织体系与职责、预防与预警、应急响应、应急处置、应急监测、信息报告、后期处置、应急保障、监督与管理等内容。重点加强对石家庄钢铁有限责任公司特殊钢分公司生产过程中各个环节的日常管理和环境安全防范工作，严防各种突发环境事件的发生，规范和强化应对突发环境事件的应急处置工作，以预防发生为重点，逐步完善处置突发环境事件的预警、处置及善后工作机制，建立防范有力、指挥有序、快速高效和统一协调的突发环境事件应急处置体系，以增强石家庄钢铁有限责任公司特殊钢分公司应对突发环境事件的科学性、实效性和可操作性。

该预案由石家庄钢铁有限责任公司特殊钢分公司制定，由公司总经理批准发布并实施。

目   录

1 总则	1

1.1 编制目的	1

1.2 编制依据	1

1.3 适用范围	3

1.4 工作原则	3

1.5 预案体系	4

2 公司基本概况	6

2.1 企业基本信息	6

2.2 地理位置及周边环境概况	10

3 环境风险辨识	16

3.1 环境风险识别	16

3.2 可能发生的突发环境事件情景	21

3.3 环境风险目标	24

4 应急组织体系与职责	25

4.1 应急救援组织体系	25

4.2 应急指挥机构组成及职责	25

5 监测预警	33

5.1 预防工作	33

5.2 预警	40

6 应急响应	45

6.1应急响应分级	45

6.2 应急响应程序	46

6.3 应急响应流程及响应工作	48

7 信息报告	52

7.1 内部报告	52

7.2 信息上报	52

7.3 信息搜集与发布	53

8 应急监测	55

8.1 应急监测组	55

8.2 环境监测设施	55

9 应急处置	58

9.1 应急处置原则	58

9.2 环境保护目标	58

9.3 现场处置程序	58

9.4 风险目标先期处置	60

9.5 现场处置措施	61

9.6 受伤人员现场救护、救治与医院救治	74

9.7 配合有关部门应急响应	74

10 应急终止	75

10.1 应急终止的条件	75

10.2 应急终止的程序	75

10.3 应急终止后的行动	76

10.4 应急终止后的环境管理	76

11 后期处置	77

11.1 善后处理	77

11.2 评估与总结	77

12 应急保障	79

12.1 应急队伍和人力资源保障	79

12.2 通信与信息保障	79

12.3 应急物资装备保障	79

12.3.1 应急救援物资装备	80

12.3.3 应急物资装备管理	80

12.4 交通运输保障	80

12.5 其它保障	80

13 监督与管理	82

13.1 预案演练	82

13.2 应急培训	83

13.3 责任与奖惩	84

13.4 预案修订	85

13.5 预案备案	85

14 附则	87

14.1 名词与术语	87

14.2 预案的实施和生效时间	87

附件部分：

附件1  石钢公司应急救援组织机构名单及联系方式

附件2  外部应急救援组织机构、专家组名单及联系方式

附件3  应急响应程序图

附件4  应急处置卡

附图部分

附图1  地理位置示意图

附图2  周边关系图

附图3  全厂总平面布置图

附图4  应急物资分布图

- 1 总则

- 1.1 编制目的

为了建立健全石钢公司突发环境事件的应急机制，强化环境风险管理，科学有序高效应对突发环境事件，预防、预警突发性环境污染、破坏事件的发生，提高石钢公司应对突发环境事件的能力，避免或减轻突发环境事件的影响，最大限度的减轻环境污染和生态破坏，加强与政府应对工作衔接，特编制本预案。

- 1.2 编制依据

- 1.2.1 法律、法规

(1)《中华人民共和国环境保护法》(中华人民共和国主席令第九号，2014年4月24日修订)；

(2)《中华人民共和国大气污染防治法》(中华人民共和国主席令第三十一号，2018年10月26日修正)；

(3)《中华人民共和国水污染防治法》(中华人民共和国主席令第八十七号，2017年6月27日修正)；

(4)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(中华人民共和国主席令第三十一号，2020年4月29日修订)；

(5)《中华人民共和国突发事件应对法》(中华人民共和国主席令第六十九号，2007年8月30日)；

(6)《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号，2014年8月31日）；

(7) 《中华人民共和国消防法》(中华人民共和国主席令第二十九号，20197年4月23日)。

1.2.2 规章文件

(1)《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）(2017年修订)；

(2)《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号）；

(3)《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》(国发[2013]37号)；

(4)《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》(国发[2015]17号)；

(5)《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》(国发[2016]31号)；

(6)《产业结构调整指导目录(2019年本)》(国家发展和委员会令[2019]第29号)；

(7)《突发环境事件信息报告办法》(原环境保护部令[2011]第17号)；

(8)《突发环境事件应急管理办法》（原环境保护部令[2015]第34号）；

(9)《国家危险废物名录（2021）年版》（生态环境部第15号令）；

(10)《关于印发〈企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）〉的通知》（环发[2015]4号）；

(11)《关于企业事业单位突发环境事件应急预案管理工作情况的通报》（环办应急函[2017]1744号）；

(12)《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）>的通知》(环办应急[2018]8号)；

(13)《关于转发环保部<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)>的通知》(冀环办发[2015]26号)；

(14)《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)》(冀政办发[2015]7号)；

(15)《危险化学品目录(2015年版)》(原国家安全监管总局等10部门公告2015年第5号)；

(16)《环境应急资源调查指南（试行）》；

(17)《石家庄市突发环境事件应急预案》；

(18)《井陉矿区突发环境事件应急预案》。

- 1.2.3 技术规范

(1)《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)；

(2)《企业突发环境事件风险分级方法》(HJ 941-2018)；

(3)《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）；

(4)《化学品分类和标签规范 第18部分：急性毒性》(GB 30000.18-2013)；

(5)《化学品分类和标签规范 第28部分：对水生环境的危害》(GB 30000.28-2013)；

(6)《危险化学品单位应急救援物资配备要求》(GB 30077-2013)；

(7)《水体污染事故风险预防与控制措施运行管理要求》（Q/SY 1310-2010）；

(8)《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY 1190-2013）；

(9)《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)；

(10)《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2001)及修改单(原环境保护部公告2013年第36号)；

(11)《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2010）。

- 1.2.4 企业内部资料

(1)《河钢集团石家庄钢铁有限责任公司环保搬迁产品升级改造项目环境影响报告书》及其批复；

(2)石家庄钢铁有限责任公司特殊钢分公司排污许可证。

- 1.3 适用范围

本预案适用主体：石家庄钢铁有限责任公司特殊钢分公司；

地理或管理范围：石家庄钢铁有限责任公司特殊钢分公司厂内及周边村庄等环境敏感目标；

事件类别：（1）天然气柜、天然气管道、液化天然气储罐泄漏、火灾、爆炸情景；（2）污水处理药剂间盐酸、次氯酸钠、硫酸泄漏或渗漏情景；（3）液压设备、液压类、转动类设备油箱等油类物质泄漏或渗漏、火灾情景；（4）废润滑油、废液压油、废变压器油及废油桶、废铅蓄电池及电炉除尘灰等危险废物转运过程中泄漏或渗漏、遗撒等情景；（5）污水处理站泄漏或渗漏情景。

工作内容：采取紧急措施予以应对突发环境事件预警、相应、报告、处置、监测及终止等工作。

- 1.4 工作原则

石钢公司突发环境事件应急预案坚持符合国家有关规定和要求，结合单位实际，救人第一、环境优先；坚持统一领导、分级负责、快速响应、科学应对，应急工作与岗位职责相结合；资源共享、保障有力，预防为主，防控结合；先期处置，防止扩散；汲取经验，坚持改进为原则，提高石钢公司应对突发环境事件的能力。

- 1.5 预案体系

石钢公司根据生产实际情况，制定了安全事故应急预案，与本次突发环境事件应急预案共同构成了公司的应急预案体系。石钢公司目前已制定的应急预案包括：《生产安全事故应急预案》、《重污染天气应急预案》。石钢公司应急预案体系情况见图1-1：

石家庄钢铁有限责任公司特殊钢分公司

生产安全事故应急预案

突发环境事件应急预案

重污染天气应急预案

天然气柜重大危险源事故专项应急预案

生产安全事故综合应急预案

大气环境专项应急预案

危险废物专项应急预案

图1-1  石钢公司应急预案体系示意图

在实施石钢公司应急预案中应急响应措施时，要与上级政府部门应急预案中总体要求相衔接。与《石家庄钢铁有限责任公司特殊钢分公司突发环境事件应急预案》相衔接的上级政府部门应急预案包括《石家庄市突发环境事件应急预案》、《井陉矿区突发环境事件应急预案》。

公司应急预案体系根据有关法律、法规、规章及其有关部门要求，与石家庄市突发环境事件应急预案、井陉矿区突发环境事件应急预案保持协调一致、相互配合、做好衔接，与公司生产安全事故应急预案清晰界定、相互支持、做好衔接，企业发生突发事故时，生产安全事故应急预案组织人员负责现场处置，突发环境事件应急预案组织人员负责控制并减轻、消除污染。

与石钢公司突发环境事件应急预案相衔接的预案为井陉矿区相关政府部门突发环境事件应急预案及公司制定的各项生产安全事故应急预案、重污染天气应急预案。当突发环境事件超出公司突发环境事件应急响应能力时，需上报园区、井陉矿区人民政府、石家庄市生态环境局井陉矿区分局，需请求井陉矿区应急指挥中心配合，并启动井陉矿区突发环境事件应急预案，必要时上报石家庄市应急指挥中心、河北省应急指挥中心并启动石家庄市突发环境事件应急预案、河北省突发环境事件应急预案；当公司因安全生产事故发生突发环境事件时，除启动《突发环境事件应急预案》外，同时启动公司《安全生产事故应急预案》；当公司收到石家庄市井陉矿区重污染天气应急指挥部发布的预警信息后，启动《重污染天气应急预案》。预案衔接情况见图1-2。

发现突发

环境事件

发布预警信息

核实确认后

核实确认后

必要时

核实确认后

核实确认后

经判断超出公司响应能力时

若同时发生安全生产事故，经核实确认后

核实确认后

事故发现人员

事故单位负责人员

启动公司安全生产应急预案

石家庄市井陉矿区重污染天气应急指挥部

启动公司突发环境

事件应急预案

公司应急指挥中心

启动重污染天气应急响应操作方案

启动井陉矿区突发环境事件应急预案

请求井陉矿区应急指挥中心配合

上报石家庄市应急指挥中心

上报河北省应急指挥中心

启动石家庄市突发环境事件应急预案

启动河北省突发环境事件应急预案

必要时

图1-2  各级应急预案衔接示意图

- 2 公司基本概况

- 2.1 企业基本信息

河钢集团石家庄钢铁有限责任公司成立于1958年，2014年国务院批准颁布的《河北省钢铁产业结构调整方案》中提出“对河北省钢铁集团石钢公司实施退城搬迁改造”，河钢集团石家庄钢铁有限责任公司投资102亿元在河北石家庄井陉矿区工业园实施“河钢集团石家庄钢铁有限责任公司环保搬迁产品升级改造项目”，项目实施后，河钢集团石家庄钢铁有限责任公司炼钢产能200万t/a，钢材产能192万t/a。为方便管理，石家庄钢铁有限责任公司于2020年6月10日注册“石家庄钢铁有限公司特殊钢分公司”，负责项目搬迁产品升级改造项目的建设和后期的生产经营、运营管理，项目厂址、建设内容均不发生变化。

石家庄钢铁有限公司特殊钢分公司（以下简称“石钢公司”）总占地面积约2561.11亩。该项目主要生产设施包括废钢加工生产线、2座130t新式废钢预热型超高功率电炉、3座130t电极旋转式LF钢包精炼炉、2座130t三车五位式RH真空精炼装置、1座5机5流方坯连铸机、1座6机6流矩形坯连铸机、1座3机3流矩形坯连铸机、1座3机3流矩形坯立式连铸机、1条小棒生产线、1条中棒生产线、1条大棒生产线、1条高速线材生产线，配套建设公辅设施及环保设施。石钢公司组织架构见图2-1，全厂主要生产工艺流程见图2-2，主要生产设施见表2-1。

图2-1   石钢公司组织架构图

炼钢电炉

LF精炼炉

连铸机组

热轧机组

钢水

钢水

钢坯

白灰竖窑

RH真空   精炼装置

钢水

废钢

生铁

小棒材

中棒材

高线

大棒材

精整机组

外售

石灰石

- 图2-2     全厂主要生产工艺流程图

表2-1    石钢公司主要生产设备设施一览表

| 序号 | 设备名称 |  |  | 设备型号 | 数量(台/套) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废钢加工 |  | 1#废钢堆场 | 16538m2 | 1 |
| 2 |  |  | 2#废钢堆场 | 26167m2 | 1 |
| 3 |  |  | 废钢不锈钢筛选机 | 5t/h | 2 |
| 4 |  |  | 废钢有色筛选机 | 20t/h | 1 |
| 5 |  |  | 废钢剪切机 | 30t/h | 1 |
| 6 |  |  | 废钢剪切机 | 30t/h | 1 |
| 7 |  |  | 废钢预破碎机 | 30t/h | 1 |
| 8 |  |  | 废钢破碎机 | 120t/h | 1 |
| 9 | 石灰石储运系统 |  | 密闭原料场 | 1540㎡ | 1 |
| 10 | 石灰石焙烧系统 |  | 双膛竖窑 | 500t/d | 1 |
| 11 | 氧化铁皮压块 |  | 干燥炉 | 45KW | 1 |
| 12 | 电炉系统 |  | 电弧炉 | 公称容量：130t | 2 |
|  |  |  | 变压器 | 额定容量:100MVA | 2 |
|  |  |  | 喷碳枪 | 30Nm³/min | 2 |
|  |  |  | 喷氧枪 | 30Nm³/min | 2 |
|  |  |  | 吹氩站 | 5Nm³/min | 1 |
|  |  |  | 上料装置 | -- | 2 |
|  |  |  | 余热竖井 | -- | 2 |
|  |  |  | 烤包器 | 蓄热式 | 6 |
| 13 | 制样工序 |  | 合金制样工序 | -- | 2 |
|  |  |  | 灰石制样工序 | -- | 1 |
|  |  |  | 渣剂、耐材制样工序 | -- | 1 |
|  | 精炼系统 | LF精炼炉 装置 | 炉体 | 公称容量：130t | 3 |
|  |  |  | 变压器 | 额定容量:38MVA | 3 |
|  |  | RH精炼炉 装置 | 炉体 | 公称容量：130t | 2 |
|  |  |  | 真空装置 | 65万m³/h | 2 |
|  |  |  | 真空泵 | 机械真空泵系统 | 2 |
|  |  |  | 喷氧枪 | 1800Nm³/h | 4 |
|  |  |  | 真空罐烘烤器 | 天然气 | 8 |
| 14 | 连铸系统 |  | 200×200 弧式方坯连铸机 | 5机5流 | 1 |

续表2-1    石钢公司主要生产设备设施一览表

| 序号 | 设备名称 |  |  | 设备型号 | 数量(台/套) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 连铸系统 |  | 300×340 弧式矩形坯连铸机 | 6机6流 | 1 |
|  |  |  | 410×530 弧式矩形坯连铸机 | 3机3流 | 1 |
|  |  |  | 460×610 立式矩形坯连铸机 | 3机3流 | 1 |
|  |  |  | 1#铸坯修磨 | 加工尺寸5-12m | 1 |
|  |  |  | 2#铸坯修磨 | 加工尺寸5-6m | 1 |
| 15 | 热轧 | 轧线 | 热轧生产线 | 设计年产量55万t/a，φ13～60mm，小棒材 | 1 |
|  |  |  | 热轧生产线 | 设计年产量70万t/a，φ40～120mm，中棒材 | 1 |
|  |  |  | 热轧生产线 | 设计年产量42万t/a，φ80～260mm，大棒材 | 1 |
|  |  |  | 热轧生产线 | 设计年产量25万t/a，φ5～25mm，高线材 | 1 |
|  |  |  | 棒材调质炉 | 加工直径φ50-150mm | 1 |
|  |  | 探伤工序 | 小棒精整探伤线 | 加工直径φ12-40mm | 1 |
|  |  |  | 小棒精整探伤线 | 加工直径φ20-60mm | 2 |
|  |  |  | 中棒精整探伤线 | 加工直径φ50-150 | 1 |
|  |  |  | 中棒精整探伤线 | 加工直径φ30-100 | 1 |
|  |  |  | 大棒精整探伤线 | 加工直径φ100-260 | 1 |
|  |  |  | 大棒磁粉探伤线 | 加工直径φ100-350 | 1 |
|  |  | 修磨工序 | 中棒修磨线 | 加工直径φ30-100 | 1 |
|  |  |  | 中棒修磨线 | 加工直径φ50-150 | 1 |
|  |  |  | 大棒矫直线 | 加工直径φ80-350 | 1 |
|  |  |  | 大棒修磨线 | 加工直径φ100-260 | 1 |
|  |  |  | 大棒修磨线 | 加工直径φ120-260 | 1 |
|  |  |  | 无芯修磨线 | 加工直径φ20-60 | 2 |
|  |  |  | 无芯修磨线 | 加工直径φ12-40 | 2 |
|  |  |  | 无芯修磨线 | 加工直径φ40-560 | 2 |
|  |  | 热处理工序 | 棒材连续退火炉 | φ12～220 | 2 |
|  |  |  | 铸坯台车退火炉 | 130t | 3 |
|  |  |  | 高线罩式退火炉 | φ5～25 | 6 |
|  | 银亮工序 |  | 连续银亮线 | φ12～60 | 1 |

- 2.2 地理位置及周边环境概况

- 石钢公司位于井陉矿区西部、河北石家庄矿区工业园区钢铁产业园区内，中心坐标为东经114°1′54.53″，北纬38°4′28.35″，厂址北侧为工业大道、西侧由南到北依次与清凉35Kv变电站、红旗水库、石家庄力晶科技发展有限公司、石家庄市矿区国祥矿业有限公司和河北鑫跃焦化有限公司相邻，南侧为世纪大道，东侧由南向北依次与石家庄市矿区煤炭营销中心、石家庄双联瑞尔化工有限公司接壤。项目厂址北距西王舍村1020m，南距张家井村320m。

- 2.3 环境保护目标

依据环境风险评估报告，根据公司存在的风险类型，分别确定大气、地表水、地下水环境保护目标。

(1)大气环境保护目标

石钢公司在生产运行过程中，天然气柜、天然气管道、液化天然气储罐泄露产生的有害气体逸散至周围环境空气中，天然气泄漏后遇高热、明火发生火灾或爆炸产生的次生或伴生有害气体逸散至周围环境空气中，以及盐酸泄露或油类物质泄露发生的火灾产生的有毒有害物质可能对公司及周围大气环境造成污染。综合考虑公司所在地理位置及周边环境状况，本预案将公司厂区边界外5km范围内的相关功能区域人群及保护单位作为大气环境保护目标，大气环境保护目标见表2-2。

表2-2            大气环境保护目标一览表

| 序号 | 保护目标 | 距离厂区边界距离(m) | 方位 | 人数 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 居住区 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 东王舍村 | 310 | NE | 1500 | 郭建林 | 0311-82079582 |
| 2 | 涧底村 | 345 | NE | 1020 | 郭建林 | 0311-82079582 |
| 3 | 北寨村 | 1700 | NE | 2500 | 郭建林 | 0311-82079582 |
| 4 | 南寨村 | 1600 | NE | 3500 | 郭建林 | 0311-82079582 |
| 5 | 冯家沟村 | 2240 | E | 2100 | 甄勇 | 0311-82082894 |
| 6 | 西王舍村 | 1020 | N | 3700 | 郭建林 | 0311-82079582 |
| 7 | 贾庄村 | 1570 | N | 4900 | 郭建林 | 0311-82079582 |

续表2-2          大气环境保护目标一览表

| 序号 | 保护目标 | 距离厂区边界距离(m) | 方位 | 人数 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 居住区 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 仇家窑村 | 3550 | NW | 350 | 董科 | 0311-82360003 |
| 9 | 张家井村 | 320 | S | 2900 | 苏帆 | 0311-82064727 |
| 10 | 新西村 | 1830 | SE | 700 | 甄勇 | 0311-82082894 |
| 11 | 横南村 | 2170 | SE | 1300 | 甄勇 | 0311-82082894 |
| 12 | 青泉村 | 2520 | SE | 1700 | 甄勇 | 0311-82082894 |
| 13 | 横北村 | 1890 | SE | 1450 | 甄勇 | 0311-82082894 |
| 14 | 白彪村 | 1960 | SE | 2200 | 苏帆 | 0311-82064727 |
| 15 | 西沟村 | 2020 | SE | 1600 | 苏帆 | 0311-82064727 |
| 16 | 北凤山村 | 2030 | SE | 2250 | 苏帆 | 0311-82064727 |
| 17 | 杨家沟村 | 2760 | SE | 730 | 苏帆 | 0311-82064727 |
| 18 | 新王舍村 | 1320 | E | 1560 | 郭建林 | 0311-82079582 |
| 19 | 横西村 | 450 | SE | 2150 | 甄勇 | 0311-82082894 |
| 20 | 北西村 | 870 | SE | 410 | 甄勇 | 0311-82082894 |
| 21 | 东岗头村 | 1750 | E | 880 | 甄勇 | 0311-82082894 |
| 22 | 赵村店村 | 2300 | E | 830 | 甄勇 | 0311-82082894 |
| 23 | 天户村 | 1850 | E | 1020 | 甄勇 | 0311-82082894 |
| 24 | 天户峪村 | 1600 | W | 840 | 郭建林 | 0311-82079582 |
| 文化教育机构 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 矿区中学 | 2130 | E | 1900学生 | 栾玉堂 | 0311-82083635 |
| 26 | 第一小学 | 1730 | E | 1200学生 | 杨保年 | 13930138182 |
| 27 | 实验中学 | 1870 | E | 1600学生 | 谷彦军 | 0311-82081698 |
| 28 | 职教中心 | 2500 | E | 2300学生 | 史录军 | 0311-2072209 |
| 医疗卫生机构 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 矿区医院 | 1450 | E | 120张床位 | 刘金路 | 0311-82072402 |
| 30 | 冀中能源医院 | 2120 | E | 300张床位 | 高炳玉 | 0311-82086510 |
| 公园、风景区 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 清凉山风景名胜区 | 1600 | W | 0 | -- | -- |
| 32 | 清凉弯省级湿地公园 | 550 | NE | 0 | -- | -- |

续表2-2          大气环境保护目标一览表

| 序号 | 保护目标 | 距离厂区边界距离(m) | 方位 | 人数 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公园、风景区 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 杏花沟生态公园 | 750 | SE | 0 | -- | -- |
| 34 | 北正旭跃公园 | 3100 | SE | 0 | -- | -- |
| 周边5km范围内人数 |  |  |  | 49090 |  |  |
| 周边500m范围内人数 |  |  |  | 7570 |  |  |

由上表可知，公司厂区周边5km范围内总人口规模49090人，500m范围内有4个风险受体，总人数为7570人。据调查企业周边5km内不涉及军事禁区、军事管理区、国家相关保密区域。

- (2)水环境保护目标

石钢公司水环境风险物质泄漏，若不采取有效风险防控措施，可能造成下游水体污染，本次评估将红旗水库及周边灌渠、清凉湾湿地公园及冶河作为地表水保护目标。地表水环境保护目标见表2-3。

表2-3         地表水环境保护目标一览表

| 环境要素 | 保护目标 | 方位 | 距厂区边界最近距离(m) | 功能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 红旗水库及周边灌渠 | W | -- | GB3838-2002 Ⅲ 类 |
|  | 清凉湾湿地公园 | E | 1100 |  |
|  | 冶河 | E | 8500 |  |

(3)地下水环境保护目标

根据区域地下水流向，本次风险评估将石钢公司及周边区域地下水作为地下水环境保护目标。地下水环境保护目标见表2-4。

表2-4     地下水环境保护目标一览表

| 序号 | 位置 | 井相对方位 | 井相对最近距离(m) | 井数 (个) | 井深 (m) | 功能要求 | 与项目厂区的上下游关系(在厂区的) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 北宅村 | NE | 2253 | 2 | 320、340 | GB/T14848-2017 Ⅲ 类 | 北侧 | 集中饮用供水井 |
| S2 | 新王舍村 | E | 1531 | 2 | 280、340 |  | 下游 | 分散式生活饮用 水井 |

续表2-4     地下水环境保护目标一览表

| 序号 | 位置 | 井相对方位 | 井相对最近距离(m) | 井数 (个) | 井深 (m) | 功能要求 | 与项目厂区的上下游关系(在厂区的) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S3 | 南宅村 | NE | 2326 | 4 | 290、316、310、347 | GB/T14848-2017 Ⅲ 类 | 北侧下游 | 分散式生活饮用 水井 |
| S4 | 东王 舍村* | E | 547 | 2 | 300 |  | 下游 | 分散式生活饮用 水井 |
| S5 | 白彪村 | S | 2026 | 1 | 374 |  | 南侧 | 集中饮用供水井 |
| S6 | 西沟村 | SE | 2189 | 1 | 370 |  | 南侧 | 集中饮用供水井 |
| S7 | 涧底村* | NE | 735 | 2 | 260、380 |  | 北侧下游 | 分散式生活饮用 水井 |
| S8 | 西王舍村 | N | 900 | 3 | 470、610、520 |  | 北侧 | 集中饮用供水井 |
| S9 | 天户峪村 | W | 1672 | 2 | 350、420 |  | 上游 | 分散式生活饮用 水井 |
| S10 | 贾庄村 | N | 2073 | 5 | 300、370 |  | 北侧 | 分散式生活饮用 水井 |
| S11 | 天户村 | E | 1958 | 3 | 300 |  | 下游 | 分散式生活饮用 水井 |
| S12 | 冯家沟村 | E | 2763 | 5 | 320*4、300 |  | 下游 | 分散式生活饮用 水井 |
| S13 | 横南村 | SE | 2249 | 2 | 415、197 |  | 南侧 | 分散式生活饮用 水井 |
| S14 | 刘赵村 | E | 2827 | 2 | 435、430 |  | 下游 | 分散式生活饮用 水井 |
| S15 | 赵村 | E | 2558 | 2 | 280 |  | 下游 | 分散式生活饮用 水井 |
| S16 | 东岗头村 | E | 1940 | 2 | 278、400 |  | 下游 | 分散式生活饮用 水井 |
| S17 | 横西村 | SE | 574 | 2 | 370 |  | 南侧 | 分散式生活饮用 水井 |
| S18 | 横北村 | SE | 1993 | 2 | 200、300 |  | 南侧 | 分散式生活饮用 水井 |
| S19 | 青泉村 | SE | 2627 | 3 | 270、340、420 |  | 南侧 | 分散式生活饮用 水井 |
| S20 | 南凤山村 | S | 3484 | 2 | 420 |  | 南侧 | 分散式生活饮用 水井 |
| S21 | 张家井村 | S | 900 | 2 | 423.9 |  | 南侧 | 集中饮用供水井 |

续表2-4     地下水环境保护目标一览表

| 序号 | 位置 | 井相对方位 | 井相对最近距离(m) | 井数 (个) | 井深 (m) | 功能要求 | 与项目厂区的上下游关系(在厂区的) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S22 | 中凤山村 | S | 3260 | 2 | 380、300 | GB/T14848-2017 Ⅲ 类 | 南侧 | 分散式生活饮用 水井 |
| S23 | 南井沟村 | S | 4820 | 2 | 460*2 |  | 南侧 | 分散式生活饮用 水井 |
| S24 | 荆蒲兰村 | S | 6829 | 1 | 1020 |  | 南侧 | 分散式生活饮用 水井 |
| S25 | 杨家沟村 | S | 2830 | 1 | 625 |  | 南侧 | 分散式生活饮用 水井 |
| S26 | 庄旺村 | S | 5577 | 1 | 830 |  | 南侧 | 分散式生活饮用 水井 |
| S27 | 张河湾村 | SE | 5163 | 1 | 565 |  | 南侧 | 分散式生活饮用 水井 |
| S28 | 青石岭村 | NE | 5000 | 2 | 662 |  | 下游 | 分散式生活饮用 水井 |
| S29 | 东南正 | SE | 4664 | 2 | 300 |  | 南侧 | 分散式生活饮用 水井 |
| S30 | 中乐村东 | SE | 4138 | 5 | 400 |  | 南侧 | 分散式生活饮用 水井 |
| S31 | 北凤山村 | SE | 2254 | 1 | 320 |  | 南侧 | 集中饮用供水井 |
| S32 | 东岗头村西** | E | 756 | 1 | 560 |  | 下游 | 矿区集中饮用水水源地 |
| S33 | 白彪村西 | S | 1800 | 12 | 700 |  | 南侧 | 矿区集中饮用水水源地 |
| S34 | 矿务局管理处 | E | 1309 | 8 | 336～457 |  | 下游 | 集中饮用供水井 |
| S35 | 中王舍* | E | 398 | 1 | 540 |  | 下游 | 集中饮用供水井 |
| S36 | 西岗头 | W | 200 | 2 | 600 |  | 上游 | 分散式生活饮用 水井 |
| S37 | 凤山镇 政府 | S | 2541 | 1 | 350 |  | 南侧 | 分散式生活饮用 水井 |
| S38 | 贾庄镇 政府 | N | 1488 | 1 | 350 |  | 北侧 | 分散式生活饮用 水井 |
| S39 | 清凉湾省级湿地 公园 | NE | 2253 | — | — |  | 下游 | 生态保护红线 |

(4)土壤环境保护目标

- 本项目属于金属冶炼和压延加工制造业，属于II类项目。本项目占地面积约2561亩（170hm2），占地规模为大型。厂区四周均为企业及未利用土地，土壤环境敏感程度为不敏感。因此，本次评估选取厂界周边0.2km范围内的土地作为土壤环境保护目标。

- 3 环境风险辨识

根据公司生产、使用、贮存危险物质的品种、数量、危险性质以及可能引起环境风险事故的特点，对全公司生产环节、危险物品储存场所从可能泄漏物质的毒性、挥发性、可溶性、可降解性、可能遭受财产损失、环境影响范围、环境影响可恢复性等方面进行环境风险识别和分析。

## 3.1 环境风险识别

3.1.1 主要涉及物质

石钢公司主要原(辅)材料见表3-1，产品、副产品、中间产品情况见表3-2，主要“三废”污染物见表3-3。

表3-1         主要原(辅)材料一览表

| 序号 | 名称 | 状态 |  | 储存方式 | 储存地点 | 年消耗量①(万t) | 最大储存量(t) | 是否涉及环境风险物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 白灰单元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 石灰石 |  | 固态 | 堆存 | 料场 | 29.70 | 3000 | 否 |
| 2 | 天然气 |  | 气态 | 气柜储存 | 气柜 | 1798.50万Nm³/a | 131.73 | 是 |
| 炼钢单元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 废钢 |  | 固体 | 堆存 | 料场 | 158.88 | 16000 | 否 |
| 4 | 生铁 |  | 固体 | 堆存 | 料场 | 37.44 | 1000 | 否 |
| 5 | 碳粉 |  | 固体 | 堆存 | 料场 | 4.16 | 100 | 否 |
| 6 | 活性石灰 |  | 固体 | 堆存 | 料场 | 12.51 | 500 | 否 |
| 7 | 轻烧白云石 |  | 固体 | 仓装 | 料场 | 2.51 | 200 | 否 |
| 8 | 萤石 |  | 固体 | 堆存 | 料场 | 0.021 | 10 | 否 |
| 9 | 铁合金 |  | 固体 | 堆存 | 料场 | 5.20 | 100 | 否 |
| 10 | 压球 |  | 固体 | 堆存 | 料场 | 6.00 | 100 | 否 |
| 11 | 电极 |  | 固体 | 堆存 | 料场 | 0.19 | 10 | 否 |
| 12 | 天然气 |  | 气体 | 管道 | -- | 2891.80 | 0.44 | 是 |
| 轧钢单元、精整单元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 钢坯 |  | 固体 | 堆存 | 料场 | 198.95 | 10000 | 否 |
| 14 | 天然气 |  | 气体 | 管道 | -- | 9962.1 | 0.29 | 是 |

续表3-1         主要原(辅)材料一览表

| 序号 | 名称 | 状态 |  | 储存方式 | 储存地点 | 年消耗量①(万t) | 最大储存量(t) | 是否涉及环境风险物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 液化天然气 |  | 液态 | 储罐 | 天然气柜区 | -- | 131.73 | 是 |
| 16 | 润滑油* |  | 液态 | 桶装 | 车间 | 0.015 | 2 | 是 |
| 17 | 液压油* |  | 液态 | 桶装 | 车间 | 0.015 | 2 | 是 |
| 18 | 变压器油* |  | 液态 | 桶装 | 车间 | 0.015 | 0.3 | 是 |
| 19 | 盐酸（31%） |  | 液态 | 罐装 | 污水处理加药间 | 0.02 | 39 | 是 |
| 20 | 液碱（30%） |  | 液态 | 罐装 | 污水处理加药间 | 0.0085 | 16.25 | 是 |
| 21 | 次氯酸钠（10%） |  | 液态 | 罐装 | 污水处理加药间 | 0.011 | 21 | 是 |
| 22 | 硫酸（98%） |  | 液态 | 罐装 | 污水处理加药间 | 0.0085 | 17 | 是 |

表3-2       产品、副产品、中间产品情况一览表

| 序号 | 产品 | 状态 | 储存方式 | 最大储存量 | 是否属于环境风险物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品 |  |  |  |  |  |
| 1 | 棒材 | 固态 | 库存 | -- | 否 |
| 2 | 线材 | 固态 | 库存 | -- | 否 |
| 副产品 |  |  |  |  |  |
| 3 | 电 | -- | -- | -- | -- |

表3-3        “三废”污染物产生情况一览表

| 类别 | 序号 | 工段 | 污染源名称 | 主要污染物 | 是否涉及环境风险物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 1 | 白灰单元 | 石灰石转运废气 | 颗粒物 | 否 |
|  | 2 |  | 焙烧烟气 | 颗粒物、SO2、NOx | 否 |
|  | 3 |  | 成品灰转运废气 | 颗粒物 | 否 |
|  | 4 | 废钢加工 单元 | 废钢剪切废气 | 颗粒物 | 否 |
|  | 5 |  | 废钢预破碎废气 | 颗粒物 | 否 |
|  | 6 |  | 废钢破碎废气 | 颗粒物 | 否 |
|  | 7 | 炼钢单元 | 压块车间干燥废气 | 颗粒物、SO2、NOx | 否 |
|  | 8 |  | 1/2#电炉冶炼烟气 | 颗粒物、SO2、NOx | 否 |

续表3-3        “三废”污染物产生情况一览表

| 类别 | 序号 | 工段 | 污染源名称 | 主要污染物 | 是否涉及环境风险物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 9 | 炼钢单元 | 上料废气 | 颗粒物 | 否 |
|  | 10 |  | 地下受料槽废气 | 颗粒物 | 否 |
|  | 11 |  | 电炉渣一次处理废气 | 颗粒物 | 否 |
|  | 12 |  | 铸余渣一次处理废气 | 颗粒物 | 否 |
|  | 13 |  | 电炉渣二次处理废气 | 颗粒物 | 否 |
|  | 14 |  | 1/2/3#LF精炼炉烟气 | 颗粒物 | 否 |
|  | 15 |  | 1/2#RH精炼炉烟气 | 颗粒物 | 否 |
|  | 16 |  | RH真空槽离线烘烤 烟气 | 颗粒物 | 否 |
|  | 17 |  | 1/2/3/4#连铸切割与火焰清理烟气 | 颗粒物 | 否 |
|  | 18 |  | 1/2/3/4#连铸机中间包浇铸烟气 | 颗粒物 | 否 |
|  | 19 |  | 合金库废气 | 袋式除尘器 | 否 |
|  | 20 | 小棒热轧生产线 | 1-1#加热炉烟气 | 颗粒物、SO2、NOx | 否 |
|  | 21 |  | 1-1精轧废气 | 颗粒物 | 否 |
|  | 22 |  | 1-1/2/3#定尺锯切割废气 | 颗粒物 | 否 |
|  | 23 | 中棒热轧生产线 | 2-1/2/3#加热炉烟气 | 颗粒物、SO2、NOx | 否 |
|  | 24 |  | 2-1#精轧废气 | 颗粒物 | 否 |
|  | 26 |  | 2-1/2/3/4#定尺锯切割废气 | 颗粒物 | 否 |
|  | 26 | 大棒热轧生产线 | 3-1/2/3#加热炉烟气 | 颗粒物、SO2、NOx | 否 |
|  | 27 |  | 3-1#精轧废气 | 颗粒物 | 否 |
|  | 28 | 高线热轧生产线 | 4-1#加热炉烟气 | 颗粒物、SO2、NOx | 否 |
|  | 29 |  | 4-1#精轧废气 | 颗粒物 | 否 |
|  | 30 | 精整单元 | 2-1/2#抛丸废气 | 颗粒物 | 否 |
|  | 31 |  | 2-1/2#修磨废气 | 颗粒物 | 否 |
|  | 32 |  | 3-1/2#抛丸废气 | 颗粒物 | 否 |
|  | 33 |  | 大棒材修磨废气 | 颗粒物 | 否 |
|  | 34 |  | 1/2/3/4/5/6#棒材退火炉烟气 | 颗粒物、SO2、NOx | 否 |

续表3-3        “三废”污染物产生情况一览表

| 类别 | 序号 | 工段 | 污染源名称 | 主要污染物 | 是否涉及环境风险物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 35 | 精整单元 | 铸坯台车1/2#退火炉烟气 | 颗粒物、SO2、NOx | 否 |
|  | 36 |  | 1/2/3/4/5/6#高线罩式退火炉烟气 | 颗粒物、SO2、NOx | 否 |
| 废水 | 1 | 炼钢单元 | 连铸浊环水处理系统 | SS、石油类、COD | 否 |
|  | 2 | 轧钢 单元 | 小棒车间浊环水处理 系统 |  |  |
|  | 3 |  | 中棒车间浊环水处理 系统 |  |  |
|  | 4 |  | 大棒车间浊环水处理 系统 |  |  |
|  | 5 |  | 高线车间浊环水处理 系统 |  |  |
|  | 6 | 综合废水 | 全厂综合废水处理站 | SS、石油类、COD、氨氮 | 否 |
| 固体 废物 | 1 | 废钢加工 单元 | 筛下含铁料 | 废钢 | 否 |
|  | 2 |  | 除尘灰 | 除尘灰 | 否 |
|  | 3 | 白灰单元 | 除尘灰 | 除尘灰 | 否 |
|  | 4 | 炼钢单元 | 电炉渣 | 电炉渣 | 否 |
|  | 5 |  | 铸余渣 | 铸余渣 | 否 |
|  | 7 |  | 废钢 | 废钢 | 否 |
|  | 8 |  | 电渣炉炉渣 | 电渣炉炉渣 | 否 |
|  | 9 |  | 电炉除尘灰及除尘器滤袋 | 电炉除尘灰 | 是 |
|  | 10 |  | 除尘灰 | 除尘灰 | 否 |
|  | 11 |  | 渣铁料 | 渣铁料 | 否 |
|  | 12 |  | 尾渣 | 尾渣 | 否 |
|  | 13 |  | 氧化铁皮 | 氧化铁皮 | 否 |
|  | 14 |  | 废耐火材料 | 废耐火材料 | 否 |
|  | 15 |  | 污泥 | 污泥 | 否 |
|  | 16 |  | 废油及废油桶 | 废油及废油桶 | 是 |
|  | 17 | 轧钢单元 | 切头废钢 | 切头废钢 | 否 |
|  | 18 |  | 废油及废油桶 | 废油及废油桶 | 是 |
|  | 19 |  | 除尘灰 | 除尘灰 | 否 |
|  | 20 |  | 氧化铁皮 | 氧化铁皮 | 否 |
|  | 21 |  | 污泥 | 污泥 | 是 |

续表3-3        “三废”污染物产生情况一览表

| 类别 | 序号 | 工段 | 污染源名称 | 主要污染物 | 是否涉及环境风险物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固体 废物 | 22 | 精整单元 | 钢屑 | 钢屑 | 否 |
|  | 23 |  | 除尘灰 | 除尘灰 | 否 |
|  | 24 | 其他 | 全厂水处理中心污泥 | 全厂水处理中心污泥 | 否 |
|  | 25 |  | 废固定分子筛 | 废固定分子筛 | 否 |
|  | 26 |  | 废变压器油 | 废变压器油 | 是 |
|  | 27 |  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 否 |
|  | 28 |  | 废油漆桶 | 废油漆桶 | 是 |
|  | 29 |  | 废离子交换树脂 | 废离子交换树脂 | 是 |
|  | 30 |  | 废铅蓄电池 | 废铅蓄电池 | 是 |
|  | 31 |  | 废水乙二醇 | 废水乙二醇 | 是 |
|  | 32 |  | 浊环水污水处理污泥 | 含矿物油废物 | 是 |

- 3.1.2 环境风险物质识别结果

本次风险评估根据《企业突发环境事件风险分级方法》(HJ941-2018)附录A 中突发环境事件风险物质清单，从石钢公司生产、使用、储存涉及的原辅料、产品以及“三废”污染物识别可能引发突发环境事件的风险物质，具体见表3-4。

表3-4         石钢公司环境风险物质一览表

| 序号 | 名称 | 储存地点 | 环境风险物质名称① | 《分级方法》附录A中位置及序号 |  | 临界量W(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 位置 | 序号 |  |
| 1 | 天然气 | 天然气柜、管道、液化天然气罐 | 甲烷 | 第二部分 易燃易爆气态物质 | 49 | 10 |
| 2 | 润滑油 | 各工序设备 | 油类物质 | - 第八部分 其他类物质及污染物 | - 392 | - 2500 |
| 3 | 液压油 | 各工序液压设备 |  |  | - 392 | - 2500 |
| 4 | 变压器油 | 变压器 |  |  | - 392 | - 2500 |
| 5 | 盐酸（31%） | - 污水处理药剂间 | 盐酸 （37%或更高） | 第三部分 有毒液态物质 | 145 | 7.5 |
| 6 | 次氯酸钠（10%） | 污水处理加药间 | 次氯酸钠 | 第五部分 其他有毒物质 | 297 | 5 |
| 7 | 硫酸（98%） | 污水处理加药间 | 硫酸 | 第三部分 有毒液态物质 | 193 | 10 |

续表3-4       石钢公司环境风险物质一览表

| 序号 | 名称 | 储存地点 | 环境风险物质名称① | 《分级方法》附录A中位置及序号 |  | 临界量W(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 位置 | 序号 |  |
| 8 | 液碱 | 污水处理加药间 | 氢氧化钠 | - 第八部分 - 其他类物质及污染物 | 391 | 200 |
| 9 | - 废润滑油 | 在各生产车间集中收集后直接转运，危废随产随清，不落地 | - 油类物质 |  | - 392 | - 2500 |
| 10 | - 废液压油 |  | - 油类物质 |  | - 392 | - 2500 |
| 11 | 废变压器油 |  | - 油类物质 | - 第八部分 - 其他类物质及污染物 | - 392 | - 2500 |
| 12 | 废铅蓄电池 | - 在各生产车间集中收集后直接转运，危废随产随清，不落地 | - 铅及其化 - 合物 | - 第七部分 - 重金属及其化合物 | - 377 | - 0.25 |
|  |  |  | 硫酸 | - 第三部分 - 有毒液态物质 | - 183 | - 10 |
| 13 | 电炉除尘灰 |  | 除尘灰 | - 第八部分 - 其他类物质及污染物 | - 391 | - 200 |
| 14 | 水乙二醇 |  | 烃水混合物 |  | - 391 | - 200 |
| 15 | 轧钢浊环水处理污泥 |  | 含矿物油废物 |  | - 392 | - 2500 |
| 16 | 电炉废气除尘器滤袋 |  | 废滤袋 |  | - 391 | - 200 |
| 17 | 生产废水 | - -- | 生产废水 | - -- | - -- | - -- |
| 18 | 电炉、精炼炉等废气 | - -- | 废气 | - -- | - -- | - -- |

注：①环境风险物质参照《企业突发环境事件风险分级方法》(HJ941-2018)附录A以及《化学品分类和标签规范第18部分：急性毒性》(GB30000.18)、《化学品分类和标签规范第28部分：对水生环境的危害》(GB30000.28)。

## 3.2 可能发生的突发环境事件情景

根据风险评估报告，石钢公司在炼钢、轧钢、精整、白灰及污水处理等生产环节过程中涉及天然气、润滑油、盐酸、硫酸、次氯酸钠等危险物质；生产过程中会产生废变压器油、废油桶、废油漆桶、电炉除尘灰等危险废物，同时生产过程中产生的废水、废气在设备故障、管道及罐体破裂或泄露、操作失控、自然灾害等突发事件中存在引发突发环境事件的潜在风险。石钢公司可能发生的突发环境事件情景见表3-5。

表3-5       环境风险源事故情景一览表

| 潜在风险源 名称 |  | 事故 名称 | 事故原因 | 环境风险物质 | 产生污染物 | 危及对象 | 波及 范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备能源中心 | 天然 气柜 | 泄漏 | ①天然气柜密封油老化、天然气柜破裂、法兰、阀门密封不严等 ②自然灾害、极端天气 | 甲烷 | 含高浓度甲烷废气 | 人群、大气 | 厂区及周边 |
|  |  | 火灾、 爆炸 | 检维修过程违章动火、设备缺陷、静电放电等 | 一氧化碳、废水 | 含高浓度一氧化碳废气、消防 废水 | 人群、大气、地下水、地表水 | 厂区及周边 |
|  | 液化天然气储罐 | 泄漏 | ①液化天然气储罐破裂、法兰、阀门密封不严等 ②自然灾害、极端天气 | 甲烷 | 含高浓度甲烷废气 | 人群、大气 | 厂区及周边 |
|  |  | 火灾、 爆炸 | 检维修过程违章动火、设备缺陷、静电放电等 | 一氧化碳、废水 | 含高浓度一氧化碳废气、消防 废水 | 人群、大气、地下水、地表水 | 厂区及周边 |
|  | 天然气管道 | 泄漏 | ①天然气柜连接管道、天然气输送管道破裂、法兰、阀门密封不严等 ②自然灾害、极端天气 | 甲烷 | 含高浓度甲烷废气 | 人群、大气 | 厂区及周边 |
|  |  | 火灾、 爆炸 | 检维修过程违章动火、设备缺陷、静电放电等 | 一氧化碳、废水 | 含高浓度一氧化碳废气、消防 废水 | 人群、大气、地下水、地表水 | 厂区及周边 |
| 污水处理站 | 盐酸 储罐 | 泄漏 | ①管道、储罐破裂，法兰、阀门密封不严、输送过程事故、卸车过程等 ②围堰、防渗层破裂 ③自然灾害、极端天气 | 盐酸、氯化氢 | 盐酸、酸雾、含酸废水 | 人群、大气、地下水、地表水、土壤 | 厂区及周边 |
|  | 次氯酸钠储罐 | 泄漏 | ①管道、储罐破裂，法兰、阀门密封不严、输送过程事故、卸车过程等 ②围堰、防渗层破裂 ③自然灾害、极端天气 | 次氯酸钠 | 次氯酸钠、含次氯酸钠废水 | 地下水、地表水、土壤 | 厂区 |
|  | 硫酸 储罐 | 泄漏 | ①管道、储罐破裂，法兰、阀门密封不严、输送过程事故、卸车过程等 ②围堰、防渗层破裂 ③自然灾害、极端天气 | 硫酸 | 硫酸、含酸废水 | 地下水、地表水、土壤 | 厂区及周边 |

续表3-5       环境风险源事故情景一览表

| 潜在风险源 名称 |  | 事故 名称 | 事故原因 | 环境风险物质 | 产生污染物 | 危及对象 | 波及 范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站 | 液碱 储罐 | 泄漏 | ①管道、储罐破裂，法兰、阀门密封不严、输送过程事故、卸车过程等 ②围堰、防渗层破裂 ③自然灾害、极端天气 | 氢氧化钠 | 氢氧化钠、含碱废水 | 地下水、地表水、土壤 | 厂区及周边 |
| 炼钢厂、轧钢厂 | 润滑油、液压油、变压器油 | 泄漏 | ①桶破裂，输送过程事故、卸车过程等 ②自然灾害、极端天气 | 油类物质 | 油类物质、含油废水 | 地下水、 土壤 | 厂区 |
|  |  | 火灾、 爆炸 | 检维修过程违章动火、设备缺陷、静电放电等 | 一氧化碳、含油废水 | 含高浓度一氧化碳废气、消防 废水 | 人群、大气、地下水 | 厂区及周边 |
|  | 废润滑油、废液压油、废变压器油及废油桶 | 泄漏 | 运输过程中遗撒 | 油类物质、沾染矿物油的废弃包装物 | 废油、含油 废水 | 地下水、 土壤 | 厂区 |
|  | 废铅蓄电池 | 泄漏 | 运输过程中电池破损造成废液遗撒 | - 锑及其化 - 合物 | 重金属 | 地下水、 土壤 | 厂区 |
|  |  |  |  | 硫酸 | 废酸 |  |  |
|  | 轧钢浊环水处理污泥 | 遗撒 | 运输过程中遗撒 | 含矿物油废物 | 含矿物油 废物 | 地下水、 土壤 | 厂区 |
|  | 电炉 除尘灰 | 遗撒 | 运输过程中遗撒 | 锌及其化合物 | 重金属 | 地下水、 土壤 | 厂区 |
|  | 电炉 除尘器滤袋 | 遗撒 | 运输过程中遗撒 | 锌及其化合物 | 重金属 | 地下水、土壤 | 厂区 |
| 污水处理站 |  | 泄漏或渗漏 | ①废水处理站设备故障或构筑物防渗层受损 ②自然灾害、极端天气 ③污染治理设施发生故障 | --- | 含高浓度 COD、氨氮 废水 | 地表水、地下水、土壤 | 厂区及周边 |
| 电炉、精炼炉等除尘设施 |  | 超标排放 | ①停电、设备故障导致除尘装置非正常运行，导致烟气中颗粒物超标排放 ②自然灾害、极端天气 | --- | 高浓度含尘废气 | 人群、大气 | 厂区及周边 |

- 3.3 环境风险目标

根据风险评估报告，通过对石钢公司涉及的环境风险源及事故类型进行辨识，确定石钢公司环境风险目标，环境风险目标汇总情况见表3-6。

表3-6       环境风险目标汇总一览表

| 编号 | 目标名称 | 危险物质 | 所在位置 | 目标危险性 | 环境风险级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号目标 | 天然气柜 | 甲烷 | 气柜区域 | 泄漏污染、中毒、火灾、爆炸 | 重大 |
| 2号目标 | 天然气管道 | 甲烷 | 气柜区域、液化天然气站、炼钢车间、轧钢车间、白灰窑车间 |  | 一般 |
| 3号目标 | 液化天然气储罐 | 甲烷 | 液化天然气站 |  | 重大 |
| 4号目标 | 药剂间盐酸储罐 | 盐酸、氯化氢 | 污水处理药剂间 | 泄漏 | 较大 |
| 5号目标 | 药剂间次氯酸钠储罐 | 次氯酸钠 | 污水处理药剂间 | 泄漏 | 较大 |
| 6号目标 | 药剂间浓硫酸 储罐 | 硫酸 | 污水处理药剂间 | 泄漏 | 较大 |
| 7号目标 | 药剂间液碱储罐 | 液碱 | 污水处理药剂间 | 泄漏 | 一般 |
| 8号目标 | 车间空压设备、变压器等设备 | 油类物质 | 厂区各车间 | 泄漏或渗漏 | 一般 |
| 9号目标 | 废铅蓄电池 | 铅及其化合物、废酸 | 危废转运过程 | 泄漏 | 一般 |
| 10号目标 | 电炉除尘灰 | 锌及其化合物 |  | 遗撒 | 一般 |
| 11号目标 | 电炉除尘器滤袋 | 锌及其化合物 |  | 遗撒 | 一般 |
| 12号目标 | 轧钢浊环水处理污泥 | 含矿物油废物 |  | 遗撒 | 一般 |
| 13号目标 | 污水处理站 | 含高浓度 COD、氨氮废水 | 污水处理站 | 泄漏或渗漏 | 一般 |
| 14号目标 | 电炉、精炼炉等除尘设施 | 高浓度含尘废气 | 电炉、精炼炉等除尘设施 | 超标排放 | 一般 |

- 4 应急组织体系与职责

为应对突发环境事件，石钢公司成立了以主要负责人为领导的应急预案编制工作组，在对企业基本概况、环境风险目标、企业周边环境状况、环境保护目标等分析基础上，针对突发环境事件类型和影响范围，编制了应急预案，成立了应急指挥中心(下设公司应急办公室)，并建立了应急组织机构和应急救援组(包括抢修救援组、警戒疏散组、环境监测组、后勤保障组、善后处理组、信息保障组以及专家组)，对突发环境事件的预防、处置、救援等进行统一指挥协调。

- 4.1 应急救援组织体系

石钢公司应急救援组织体系见图4-1。

应急指挥部

抢修救援组

警戒疏散组

环境监测组

专家组

后勤保障组

善后处理组

突发环境事件应急指挥中心

应急办公室

信息保障组

总指挥

副总指挥

指挥中心成员

图4-1   石钢公司应急救援体系图

- 4.2 应急指挥机构组成及职责

4.2.1 应急指挥中心组成及职责

4.2.1.1 应急指挥中心组成

石钢公司应急指挥中心由总指挥、副总指挥、指挥中心成员组成。具体组成如下：

(1)总指挥：总经理

(2)副总指挥：环保副总经理、安全总监

(3)指挥中心成员：生产部部长、武保部部长、环保建设部部长、环保建设部副部长、公司办公室主任、工会主席、信息物流中心成员

4.2.1.2 总指挥职责

总指挥在接到事件发生报警后，决定启动环境应急预案，由应急指挥中心通知应应急救援的相关部门做好应急准备，并负责应急救援的统一指挥。根据事件发生、发展的情况决定是否请求上级应急指挥机构给予支援，副总指挥协助总指挥负责应急救援的具体指挥工作。具体包括：

(1)启动应急预案和决定响应终止。

(2)分析紧急状态和确定相应报警级别。

(3)负责组织应急救援预案的实施工作。

(4)评估紧急状态，升降报警级别。

(5)与企业外部应急响应部门、人员、组织和机构进行联络。

(6)决定通报外部机构。

(7)决定请求外部援助。

(8)决定从企业或其它部门撤离。

(9)在向外部申请应急救援时，负责向石家庄市生态环境局井陉矿区分局和井陉矿区人民政府报告和接受指令。

4.2.1.3副总指挥职责

(1)协助总指挥工作，主抓现场应急工作，做好应急管理日常工作。

(2)事故发生时制定与实施应急救援行动方案，并根据事故现场指挥的要求，调动其他援助人员和配备相应应急救援设备。

(3)总指挥不在抢险救援现场或受总指挥委托时担任总指挥，履行总指挥职责，全权负责应急救援工作。

4.1.1.4应急指挥中心职责

应急指挥中心为石钢公司非常设机构，当启动本预案时成立该组织机构，应急终止时机构功能随之停止。

(1)根据应急指挥中心领导指令下达预警和预警解除指令。

(2)在事件发生时，根据总指挥指令，批准本预案的启动与终止，协调事件现场有关工作，决策扩大应急。

(3)对事故现场的应急救援活动采取统一部署，对应急救援中重大事项进行决策。

(4)负责应急状态下请求外部救援力量的决策

(5)负责人员、资源配置、应急队伍的调动。

(6)协调事故现场工作，确定事故状态下各级人员的职责，事故信息的上报工作。

(7)向上级部门报告事故情况，并落实上级主管部门下达的重要指示。

(8)接受当地政府的指令和调动，协助事件的处理。

(9)审查应急工作的考核结果。

(10)现场应急工作总结。

(11)负责接警及救援行动中的信息收集和内部信息传递，分析判断各类事故引发环境风险危害的可能性和严重性，以便作出是否启动公司突发环境事件应急预案、应急响应级别的决策。

(12)负责信息上报工作。

(13)负责现场及相关数据搜集整理，及时全面准确地掌握事件状况。

(14)跟踪了解突发环境事件及处置情况，及时向应急指挥中心领导汇报、请示并落实指令。

(15)负责组织新闻发布和上报材料的起草工作。

4.2.2 应急办公室职责

石钢公司应急指挥中心设立环境应急工作日常办事机构--应急办公室，设在公司环保建设部，负责人为环保建设部部长，实行 24h 值班制度，应急办公室 24h 值班报警电话为：0311-86912306。具体职责为：

(1)负责接警及救援行动中的信息收集和内部信息传递，分析判断各类事故引发环境污染危害的可能性和严重性，以便公司应急指挥中心作出决策。

(2)掌握突发环境事件的发生情况，及时向应急指挥中心总指挥、副总指挥汇报。

(3)按照应急指挥中心指令，及时将相关命令信息通知各工作小组。

(4)负责指挥相关应急救援小组配备必要的应急保障物资、装备设施。

(5)负责督查应急保障物资、装备设施，确保完好状态。

(6)组织制订事故应急救援预案，负责组织预案的外部评估、备案与更新，并定期组织演练。

(7)负责应急救援培训与审批应急救援演练方案。

(8)建立并管理应急救援的信息资料、档案，包括：

a.危险物质数据库：危险物质名称、数量、存放地点及其物理化学特性；

b.救援物资数据库：应急救援物质和设备名称、数量、型号、存放地点、负责人及调动方式；

c.保留公司员工名单，制定人员详细分布图；

d.建立与维护应急救援队伍各小组负责人和成员的联系方式；

e.掌握外来人员如承包商和参观者等情况，督促门卫执行进入登记制度；

f.建立与维护政府部门和应急服务机构的地址和联系方式(包括本公司附近的有关应急救援部门，如：医院、企业、环保、消防部门等)；

g.专家组的相关信息。

4.2.3 应急救援组成员及职责

4.2.3.1 抢修救援组

组长：生产部部长

副组长：生产部副部长

组成人员：各厂（车间）负责人

该组织职责：

(1)负责与应急指挥中心保持信息联络，执行应急指挥中心救援命令。

(2)接到抢修救援通知后，立即佩戴防毒面具等个人防护用品，由设备部长牵头召集设备部成员，第一时间赶赴现场，迅速开展工作，分析原因，采取必要措施，根据应急指挥中心确定的抢险方案，实施现场救援。

(3)查明人员受伤或被困情况，迅速救出，移送到安全区域。

(4)根据应急指挥中心下达的指令，迅速抢修设备、管道、及时堵漏，控制事故以防扩大。

(5)转移现场危险物资、重要物资，或采取措施保护重要设备设施。

(6)负责向应急指挥中心实时报告现场抢险情况。

(7)及时评估小组救援力量，不足时及时向应急指挥中心总指挥请求支援。

(8)有计划地开展预案演习，熟悉救援预案与程序，加强人员间的配合，进行封、围、堵等抢救措施的训练和实战演习，提高抢险救灾能力。

(9)负责组织突发环境事件处置后的生产恢复。

(10)负责应急指挥中心交办的其它工作。

4.2.3.2 警戒疏散组

组长：武保部部长

组成人员：武装保卫部成员

该组织职责：

(1)接到抢险指令后，武装保卫部成员佩戴好防毒面具等个人防护用品，由保卫部部长牵头召集保卫部成员速奔赴现场，并迅速组织事故发生地或险情威胁区域(如下风向)的人员撤离出危险区域。

(2)根据应急指挥中心确定事故影响范围，封锁事故现场和危险区域，设置警示标识，并布置岗哨，加强警戒，巡逻检查，严禁与救援无关人员进入危险区域。

(3)维护道路交通秩序，指挥抢救车辆行驶路线，引导外来救援力量进入事故现场。

(4)配合有关部门组织公众疏散(包括厂内人员和厂外周边人员)，到指定集合地点集合。

4.2.3.3 环境监测组

组长：环保建设部部长

组成人员：环保建设部成员

该组织职责：

(1)指导环境监测，确定监测方案及污染物的成分，确定污染区域范围，对可能存在较长时间环境影响的区域发出警告。

(2)事故发生后，协助石家庄市生态环境局井陉矿区分局或第三方环境检测机构对事故区域大气、地下水及土壤中污染物浓度进行监测，确定污染物的浓度、成分及流量，处置过程中要及时提供上述监测数据。

(3)检查环保应急处置措施的落实及周围环境状况，对突发环境事件造成的环境影响进行实时评估，并及时向应急指挥中心汇报，确定有效防治环境污染的对策。

(4)做好对受污染的设施、设备或场所的善后环境修复处理工作。

(5)做好材料的收集工作和调查工作，总结事故原因和预案修订。

(6)负责应急指挥中心交办的其它任务。

4.2.3.4 后勤保障组

组长：公司办公室主任

组成人员：公司办公室成员

该组织职责：

(1)熟悉公司内环境风险源对人体危害及相应的医疗急救措施。

(2)接到报警后，根据现场实际需要，准备抢险抢救物资及设备工具。储备足量的急救器材和药品，并能随时供给取用。

(3)事故发生后，应迅速做好准备工作，伤者送来后，根据受伤症状，及时采取相应的急救措施对伤者进行急救，同时向井陉矿区医院请求救援，将伤者及时送至附近医疗机构。

(4)根据各小组的要求及时准确地提供备件，同时随时做好用车准备。

(5)根据事故的程度，及时向外部门联系，调集物资、工程器具、装备等。

(6)负责受伤、中毒人员及受事故影响人员的生活必需品的供应。将人员伤亡、救护情况、措施落实情况向应急指挥中心汇报。

(7)负责保证事故现场救援设备、用水、用电等动力供应。

(8)负责事后应急物资的补充、更新、洗消。

(9)负责应急指挥中心交办的其它任务。

4.2.3.5 善后处置组

组长：工会主席

组成人员：工会成员

该组织职责：

(1)开展应急宣传教育、应急期间的对外新闻发布准备工作。

(2)负责筹措事故救援和善后处置所必须的资金，协调处理医疗救护及居民安置问题，做好用于环境风险事件资金保障工作。

(3)负责做好政治思想工作，保持员工和周边居民情绪稳定，做好善后安抚工作。

(4)负责事故发生后的人员伤亡、财产损失统计等善后工作。

(5)做好对受污染的设施、设备或场所的善后环境修复处理工作。

(6)负责应急指挥中心交办的其它任务。

4.2.3.6 信息保障组

组长：信息物流中心主任

组成人员：信息物流中心成员

该组织职责：

(1)接到报警后，立即采取措施，必要时中断一般外线电话，确保事故处理所需的内线、外线联络畅通。

(2)组织维修人员快速修复事故中毁坏的通讯设施。

(3)负责接警及救援行动中的信息收集和内部信息传递，及时将相关命令信息通知各应急救援小组。

4.2.3.7 专家组

建立环境应急专家库，根据事件性质组成应急专家组指导应急工作。专家组专家根据本公司基础资料和事故实际情况，迅速对事件信息进行分析、评估，提出应急处置方案建议，供应急指挥中心决策参考。根据事件进展情况和形势动态，提出相应的对策和意见；对突发性环境事件的危害范围、发展趋势作出科学预测，为环境应急领导机构的决策和指挥提供科学依据；参与污染程度、危害范围、事件等级的判定，为环境风险及污染区域的隔离与解禁、人员撤离与返回等重大防护措施的决策提供技术依据；指导各应急小组进行应急处理与处置；指导环境应急工作的评价，进行事件的中长期环境影响评估。

4.3 政府主导应急处置后的指挥与协调

石钢公司发生突发环境事件影响到厂外，公司应对能力不足时，及时向石家庄市生态环境局井陉矿区分局汇报，请求外部单位援助，必要时请井陉县生态环境局配合或报请井陉矿区人民政府。石钢公司无专职的医疗人员、医疗车，出现较多人员受伤或伤势较重时，及时送往临近医院，需120急救中心协助；无法承担污染监测及后期的跟踪监测工作时，需石家庄市生态环境局井陉矿区分局或第三方环境监测机构的协助。

当由井陉矿区人民政府或石家庄市生态环境局井陉矿区分局等有关部门介入或主导石钢公司突发环境事件的应急处置工作时，与上级突发环境事件应急预案相衔接，石钢公司内部应急组织机构成员不变，职责由负责应急处置转变为服从指挥，配合相关部门参与处置工作。

- 5 监测预警

- 5.1 预防工作

- 5.1.1 管理预防

(1)定期评估

制定定期评估制度。公司应急指挥中心每年组织开展对厂区内环境风险源的调查评估工作，掌握环境风险源的种类、分布和规模，摸清各装置和风险源的底数，了解各风险源、风险物质的技术信息和理化特性，提出和更新相应的风险防范和应对措施。

(2)定期排查

制定定期排查制度。公司应急指挥中心按照《突发环境事件隐患排查和治理管理办法》，每年度进行一次突发环境事件隐患排查综合检查，涵盖公司天然气柜、液化天然气储罐、天然气管道、污水处理药剂间储罐、各厂（车间）涉油设备、电炉除尘灰仓等全部风险单元；环保建设部每季度进行一次对各二级单位突发环境事件隐患排查治理的监督检查；分厂（车间）每月、工段每周、岗位每班（或由分厂自行制定检查频次要求）对本区域进行突发环境事件隐患排查，并制定公司级、环保建设部级、厂（车间）级、工段级、岗位级五级负责的定期排查制度，坚持公司年排查、环保建设部季排查、各厂（车间）月排查、工段周排查、岗位日排查。

现场排查过程中重点对现场设施运行状态、是否存在隐患等情况进行排查，如实记录，并保留现场照片，然后针对排查过程中发现的问题，制定整改方案，由各岗位责任人负责对隐患进行整改。整改完成后由环保建设部对整改后的问题进行复核，并对整改后照片留档。现场环境隐患检查表见表5-1。

表5-1       突发环境事件应急管理隐患排查表

| - 序号 | - 巡查 - 区域 | - 检查项目 | - 是否存在隐患 | - 维修/更换记录 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 天然气柜、液化天然气储罐 | - 气柜/储罐控制系统是否正常 |  |  |  |
| - 2 |  | - 气柜/储罐压力表是否完好 |  |  |  |
| - 3 |  | - 气柜/储罐压力是否正常 |  |  |  |

续表5-1       突发环境事件应急管理隐患排查表

| - 序号 | - 巡查 - 区域 | - 检查项目 | - 是否存在隐患 | - 维修/更换记录 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 4 | - 天然气柜、液化天然气储罐 | - 进出气柜管道阀门启闭是否 - 灵活 |  |  |  |
| - 5 |  | - 气柜/储罐流量计是否运行平稳、有无腐蚀锈迹 |  |  |  |
| - 6 |  | - 气柜汽化器是否运行正常 |  |  |  |
| - 7 |  | - 气柜/储罐区域可燃气体报警仪是否运行正常 |  |  |  |
| - 8 |  | - 消防灭火器是否完好、压力是否正常 |  |  |  |
| - 9 |  | - 气柜/储罐消防系统是否正常 |  |  |  |
| - 10 |  | - 消防栓启闭是否灵活、是否存在腐蚀、锈迹 |  |  |  |
| - 11 | - 天然气管道 | - 气柜/储罐至车间管道是否有腐蚀、锈迹 |  |  |  |
| - 12 |  | - 管道压力是否正常 |  |  |  |
| - 13 |  | - 管道可燃气体报警仪是否运行正常 |  |  |  |
| - 14 |  | - 管道紧急截断阀是否启闭灵活 |  |  |  |
| - 15 |  | - 消防灭火器是否完好、压力是否正常 |  |  |  |
| - 16 |  | - 车间消防系统是否正常 |  |  |  |
| - 17 | - 废油备用储罐、涉油机械设备 | - 储罐区域是否存在跑冒滴漏 |  |  |  |
| - 18 |  | - 储罐阀门启闭是否灵活 |  |  |  |
| - 19 |  | - 储罐区域地面防渗层、围堰是否完好、有无裂缝 |  |  |  |
| - 20 |  | - 储罐区域事故油收集池是否空置，是否有杂物 |  |  |  |
| - 21 |  | - 泄露围堵设施是否完备 |  |  |  |
| - 22 |  | - 消防灭火器是否完好、压力是否正常 |  |  |  |
| - 23 |  | - 储罐区域消防系统是否正常 |  |  |  |
| - 24 | - 除尘 - 灰仓 | - 除尘灰输送管道是否存在破损 |  |  |  |
| - 25 |  | - 灰仓地面防渗层是否完好、有无裂缝 |  |  |  |
| - 26 |  | - 除尘灰收集设施是否完备 |  |  |  |

续表5-1       突发环境事件应急管理隐患排查表

| - 序号 | - 巡查 - 区域 | - 检查项目 | - 是否存在隐患 | - 维修/更换记录 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 27 | - 污水处理药剂间储罐 | - 储罐区域是否存在跑冒滴漏 |  |  |  |
| - 28 |  | - 储罐液位报警装置是否运行 - 正常 |  |  |  |
| - 29 |  | - 储罐阀门启闭是否灵活 |  |  |  |
| - 30 |  | - 储罐区地面防渗层、围堰是否完好、有无裂缝 |  |  |  |
| - 31 |  | - 泄露围堵设施是否完备 |  |  |  |
| - 32 | - 除尘 - 设施 | - 风机运行是否正常 |  |  |  |
| - 33 |  | - 电力供应设施是否运行正常 |  |  |  |
| - 34 |  | - 除尘器工作状态、更换记录及除尘器净化效率、滤袋过滤风速等参数是否在正常范围内 |  |  |  |
| - 35 |  | - DCS系统是否运行正常；在线监测设施是否运行正常 |  |  |  |

(3)完善管理制度

建立健全各项生产、安全和环境保护管理和责任制度，强化管理，落实责任，突出环境风险意识。公司制定《环境保护宣传教育和培训制度》，按计划和制度开展环境保护宣传教育和培训，对培训内容要进行考核。公司建立环境保护监督检查和风险排查机制、隐患排查制度，按照国家相关要求制定环境保护监督检查和风险排查制度。规范化、制度化、程序化日常巡回检查、综合检查、专项检查、各单位联查、定期检查及领导监督检查和风险排查，发现问题、隐患后要立即上报应急指挥中心，提出合理的整改方案。制定《突发环境事件应急预案》培训及演练制度，每半年培训一次，每年演练一次。

5.1.2 工程预防

（1）监控方法

石钢公司各生产装置区、气柜区、液化天然气区域等均设置自动控制系统，同时设置有视频监控系统。

建立公司级、环保建设部级、厂（车间）级、工段级、岗位级五级负责的监控方法，坚持公司年检查、环保建设部季检查、各厂（车间）月检查、工段周检查、岗位日检查，对关键设备设施、仪器仪表、紧急切断装置的状态进行监控。

日常按巡检记录表、维修项目记录表、开停车记录和安全检查表、动态检查表等详细的监控检查清单，对主要工艺设备设施进行检查与定期维护。对于特种设备、设施、安全附件执行定期检验制度。

（2）监控措施

石钢公司风险源监控方式以技术监控为主，人工监控为辅。对已采用仪器、仪表等技术监控措施的，24 小时监控运行参数；对不具备技术监控手段的环境风险源，进行人工监控定期巡视、检查、确认，及时发现隐患。

①天然气气柜、液化天然气罐及天然气管道

石钢公司生产运行过程中以天然气作为燃料用于白灰窑、轧钢加热炉等工艺生产。厂区天然气柜区域设置1座20万m3的天然气柜和6座200m3液化天然气罐。其中气柜作为主要储存设施，液化天然气作为备用储存设施。气柜和液化天然气罐周边拉设围墙与其他区域进行隔离，内设消防通道并保持畅通，该区域安装 24 小时监控装置，进行实时监控。

气柜和液化天然气罐区域安装固定式甲烷检测报警装置，对周边大气及天然气易聚集的区域进行实时检测，若发生气体泄漏，能够及时发现，同时将报警信号传至控制室；为巡检的岗位员工配备便携式甲烷监测报警仪，用以检测生产作业场所空气中天然气浓度，若超过设定值时，发出声响报警，以便在巡检过程中及时发现泄漏点，尽早采取处置措施。气柜和液化天然气罐设置有 DCS 控制系统，设置柜位、柜速报警联锁系统，设有压力、温度、流量监测、紧急切断系统。气柜区域入口设置有静电消除器及危险危害警示说明，明确本区域危险危害因素，进入该区域的基本要求，预防要点等。

白灰窑、炼钢过程中使用的天然气由管道输送至各厂（车间），由于管道损坏或人员操作失误可能导致天然气泄漏，天然气管道需要定期检修，各阀门处、法兰连接处、易泄漏处等重点部位设置现场视频监控系统和甲烷浓度报警系统。

在公司炼钢厂、轧钢厂、设备能源中心各作业区及控制室等均设置固定式甲烷报警装置，用以检测生产作业场所空气中甲烷浓度，若超过设定值时，发出报警信号，预防发生事故。

公司设备能源中心工作人员严格执行巡检制度，设专人巡检，天然气管网定期巡检，做好厂（车间）级、公司级各级安全检查工作。发现问题及时整改并制定整改时间、责任人和整改措施。

②污水处理药剂间罐区

公司采用盐酸、次氯酸钠、浓硫酸等作为污水处理站水质调节药剂，盐酸、次氯酸钠、浓硫酸等均在储罐内储存，储罐四周设置围堰，加药间四周设置视频监控设施，进行实时监控。公司污水处理站运营工作人员制定严格巡检制度，工作人员每班对储罐、罐区围堰等设施进行巡检。发现问题及时整改并制定整改时间、责任人和整改措施。

③废油备用储罐及涉油设备

公司生产过程中液压机械、变压器等设备需定期更换液压油、变压器油等，更换过程中会产生废润滑油、废液压油、废变压器油等废油，废油不在厂区内储存，随产随清。当遇到特殊情况，废油不能及时转运时，各工段更换下来废油统一收集至备用油罐内。废油备用储罐四周设置视频监控设施，进行实时监控。车间制定严格巡检制度，当废油备用储罐内储存废油时，工作人员每班对废油储存区地面防渗层、围堰、阀门等设施进行巡检。发现问题及时整改并制定整改时间、责任人和整改措施。

④除尘灰仓

公司电炉除尘灰属于危险废物，不在厂区内储存，随产随清。当遇到特殊情况，除尘灰不能及时转运时，暂存于除尘灰仓内。除尘灰仓区域设置视频监控设施，进行实时监控。炼钢车间制定巡检制度，当除尘灰不能及时转运，需暂时储存在除尘灰仓内时，工作人员每班对除尘灰仓区域进行巡检，对灰仓储存量、剩余储存空间等进行如实记录。发现问题及时整改并制定整改时间、责任人和整改措施。

⑤厂区废水处理设施

厂区废水处理设施工作人员每隔一定时间对出水进行采样分析。一旦发现相关指标超过正常值，将废水排入初期雨水池(兼事故水池)内，待故障排除后再分批排入进行处理，确保稳定运行。

⑥危废转运过程

厂区各产废车间设专人对危废装卸车及厂内运输过程进行全过程跟踪检查，一旦发现装卸过程中发生泄漏、遗撒等情况时，立即组织对泄漏、遗撒废物进行收集，并对泄漏造成污染区域进行清理。

⑦电炉、精炼炉等除尘设施

电炉、精炼炉等除尘设施设置DCS控制系统，可对风机、除尘器等设施运行情况进行监控，发现数据异常，可及时采取措施；在废气排气筒设置在线监测设施，对外排废气中污染物的浓度进行实时监控，出现超标排放情况时，及时采取措施，对除尘设施进行检修、维护。

根据风险评估报告结论，结合石钢公司可能发生的突发环境事件情景，制定公司预警监测制度及工作方案，见表5-2。

表5-2         预警监控制度及工作方案

| - 监测及检查 - 设施 | - 监测点位 | - 监测/检查 - 项目 | - 监测/检查频次 | - 监测/检查方法 | - 责任人 | - 备注 - 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 天然气柜 | - 天然气柜区域 | - 气柜及管道阀门、法兰等腐蚀、破损、 - 泄漏 | - 2h/1次 | - 现场检查 | - 巡检人员 | - 安全要求日常检查 |
|  |  |  | - 实时 | - 气体报警器 |  |  |
| - 液化天然气 - 储罐 | - 天然气站 | - 储罐及管道阀门、法兰等腐蚀、破损、 - 泄漏 | - 2h/1次 | - 现场检查 | - 巡检人员 | - 安全要求日常检查 |
|  |  |  | - 实时 | - 气体报警器 |  |  |
| - 天然气管道 | - 厂区天然气 - 管道 | - 管道阀门、法兰等腐蚀、破损、泄漏 | - 每班/1次 | - 现场检查 | - 巡检人员 | - 日常检查 |
| - 炼钢厂、轧钢厂、白灰窑 | - 车间天然气 - 管道 | - 管道阀门、法兰等腐蚀、破损、泄漏 | - 每班/1次 | - 现场检查 | - 巡检人员 | - 日常检查 |
|  |  |  | - 实时 | - 气体报警器 |  |  |
| - 药剂间盐酸 - 罐区 | - 围堰 | - 构筑物、 - 防渗层 | - 每班/1次 | - 现场检查 | - 巡检人员 | - 日常检查 |
|  | - 罐体 | - 储罐及管道阀门、法兰等腐蚀、破损、泄漏 | - 每班/1次 | - 现场检查 | - 巡检人员 | - 日常检查 |

续表5-2         预警监控制度及工作方案

| - 监测及检查 - 设施 | - 监测点位 | - 监测/检查 - 项目 | - 监测/检查频次 | - 监测/检查方法 | - 责任人 | - 备注 - 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 药剂间次氯酸钠罐区 | - 围堰 | - 构筑物、 - 防渗层 | - 每班/1次 | - 现场检查 | - 巡检人员 | - 日常检查 |
|  | - 罐体 | - 储罐及管道阀门、法兰等腐蚀、破损、 - 泄漏 | - 每班/1次 | - 现场检查 | - 巡检人员 | - 日常检查 |
| - 药剂间液碱 - 罐区 | - 围堰 | - 构筑物、 - 防渗层 | - 每班/1次 | - 现场检查 | - 巡检人员 | - 日常检查 |
|  | - 罐体 | - 储罐及管道阀门、法兰等腐蚀、破损、 - 泄漏 | - 每班/1次 | - 现场检查 | - 巡检人员 | - 日常检查 |
| - 药剂间硫酸 - 罐区 | - 围堰 | - 构筑物、 - 防渗层 | - 每班/1次 | - 现场检查 | - 巡检人员 | - 日常检查 |
|  | - 罐体 | - 储罐及管道阀门、法兰等腐蚀、破损、 - 泄漏 | - 每班/1次 | - 现场检查 | - 巡检人员 | - 日常检查 |
| 废油临时储罐 | - 罐体 | - 储罐及管道阀门、法兰等腐蚀、破损、 - 泄漏 | - 每班/1次 | - 现场检查 | - 巡检人员 | - 日常检查 |
|  | - 地面 | - 破损、泄漏 |  |  |  |  |
| 除尘灰仓 | - 泄漏 | - 破损、泄漏、溢出 | - 每班/1次 | - 现场检查 | - 巡检人员 | - 日常检查 |
| - 污水处理站 | - 水池 | - 构筑物、 - 防渗层 | - 每班/1次 | - 现场检查 | - 污水处理站 - 员工 | - 日常检查 |
|  | - 水质监测 | - —— | - 每班/1次 | - 采样监测 |  | - 日常检查 |
| 危险废物转运过程 | - 转运过程 | - 泄漏、遗撒 | - 全过程 | - 现场检查 | - 巡检人员 | - 日常检查 |
| 电炉、精炼炉等除尘设施 | - 风机、除尘器 | - 设备运行情况 | - 每班/1次 | - 现场检查 | - 巡检人员 | - 日常检查 |
|  | - 在线监测 | - —— | - 实时数据 | - 现场检查 |  | - 日常检查 |

5.1.3预警方案

通过对风险源和生产系统各环节的日常巡检、专项检查、定期检查以及相关监测、监控和评估，当发生重点污染源设施运行异常、人工监测或监控数据异常、机泵运行异常或故障、大雨或自然灾害预警信息发布等，达到相应预警分级时，按照以下程序进行预警：

事件发现人员向工段组长报告异常情况，工段组长立即进行核实，若发现异常则立即进行先期处理并向厂长报告，厂长进行核实确认后立即报告生产部领导，生产部领导向石钢公司应急办公室报告（必要时工段组长、厂长可直接向石钢公司应急办公司报告），应急办公室接到报告后核实确认突发事件，并上报应急指挥中心领导，发布预警信息。

公司按照如下程序开展预警：

(1)应急指挥中心根据实际需要成立现场应急指挥部，向事故单位和各应急救援小组下达预警指令。

(2)各应急救援小组接到预警指令后，安排人员备勤值班，通知其他应急人员和应急救援队伍待命。

(3)警戒疏散组封锁事故现场和危险区域，设置警示标识，并布置岗哨，加强警戒，巡逻检查，严禁与救援无关人员进入危险区域。

(4)信息保障组随时检查各类有线、无线通信设备是否处于开通状态，一旦出现故障，及时维护。

(5)后勤保障组调集应急所需物资和设备，做好应急保障工作，准备应急物资发送。

(6)事故单位检查重大环境风险源，必要时停止生产。对于天然气储柜、天然气管道重点加强巡查。针对重大事故可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，终止可能导致危害扩大的行为和活动。

(7)各应急救援小组检查易发生事故部位设施状况措施落实情况。

(8)抢修救援组相应抢险人员及时赶至现场，阻止环境风险源恶化。

若涉及安全生产事故导致的突发环境事件，由井陉矿区人民政府通知井陉矿区应急管理局。同时，提前疏散、转移可能受到危害的人员，进行妥善安置，责令应急救援队伍进入待命状态。

- 5.2 预警

- 5.2.1 预警分级

按照突发事件严重性、紧急程度和可能波及的范围，突发环境事件的预警分为四级，预警级别由低到高，颜色依次为蓝色、黄色、橙色、红色。根据事态的发展和应急处置效果，预警级别可以升级、降级或解除。

事件发现人员将突发环境事件报告给工段组长，工段组长核实确认后立即进行先期处理并上报至厂长，厂长经核实确认后，迅速采取应急处置措施，同时上报生产部领导，生产部领导核实确认后立即上报公司应急办公室，应急办公室判断事件班组可控，则不发布预警；若判断事件工段不可控，但车间可控，则要求车间妥善处理，发布蓝色预警；若判断事件可能超出车间响应能力，但分厂（车间）可控，则发布黄色预警；若判断可能超出分厂响应能力，但公司范围可控，则发布橙色预警；若判断可能超出公司范围内响应能力，则发布红色预警。必要时，可越级上报。

蓝色预警：一般环境污染与破坏事故，由公司应急指挥中心确认后发布；

黄色预警：一般环境污染与破坏事故，由公司应急指挥中心确认后发布；

橙色预警：较大环境污染与破坏事故，由公司应急指挥中心确认后发布；

红色预警：重大环境污染与破坏事故，由公司应急指挥中心确认，报请井陉矿区人民政府、石家庄市生态环境局井陉矿区分局后发布。

预警分级对应条件见表5-3。

表5-3        石钢公司预警分级条件

| 预警分级 | 预警条件 |
| --- | --- |
| 蓝色预警 | 生产废水处理系统发生跑、冒、滴、漏 |
|  | 污水处理药剂间管道发生跑、冒、滴、漏 |
|  | 危废在厂区内转移过程中发生遗撒或倾覆事故，造成少量危废泄漏，未造成地面污染 |
|  | 设备油箱等发生跑、冒、滴、漏 |
| 黄色预警 | 天然气管道、天然气储柜、液化天然气储罐阀门发生少量泄漏，但车间可控 |
|  | 设备油箱等发生泄漏，造成车间地面污染，但车间可控 |
|  | 危废在厂区内转移过程中发生遗撒或倾覆事故，危废泄漏造成地面污染 |
|  | 生产废水处理系统发生事故或不能正常运行，生产废水通过事故水池收集，未造成厂区外环境影响 |
|  | 污水处理药剂间储罐泄漏，罐区围堰可收集 |
|  | 电炉、精炼炉等除尘设施故障，造成超标排放 |

续表5-3        石钢公司预警分级条件

| 预警分级 | 预警条件 |
| --- | --- |
| 橙色预警 | 天然气管道、天然气储柜、液化天然气储罐发生泄漏，但公司可控 |
|  | 污水处理药剂间药剂发生大量泄漏，罐区围堰破裂，造成药剂漫流 |
|  | 事故废水、消防废水、生产废水处理系统发生溢流，废水通过事故水池收集，未造成厂区外环境影响 |
| 红色预警 | 天然气大量泄漏，发生火灾、爆炸，造成厂区外环境影响 |
|  | 事故废水、消防废水、生产废水处理系统发生溢流，造成厂区外环境影响 |

5.2.2 预警信息的获得途径和分析研判的方式、方法

通过对风险源和生产系统各环节的日常巡检、专项检查、定期检查以及相关监测、监控和评估，发现以下预警信息后，现场人员及时上报：

①生产各项生产指标、参数及状态偏离正常值；

②现场甲烷浓度接近或超过报警限值；

③废水输送管道、处理设施、污水处理药剂储罐等发生少量泄漏或破裂；

④因非正常作业造成污水处理站池体、储罐围堰防渗层破裂；

⑤在开展地下水日常监测、应急监测或跟踪监测时出现地下水监测因子浓度有升高趋势，或者接近、超出《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）相关标准要求等异常现象；

⑥政府有关部门发布暴雨等自然灾害预警。

根据相关信息和应急能力等，结合企业自身实际对研判方式方法进行分析研判；组织相关部门对可能造成事故的源头进行排查，封闭可能造成危害的场所，准备应急物资和设备，应急响应中心进入备战状态。一旦出现任何一个风险源或设备异常，或风险防范设施不能正常发挥作用时，应及时发出风险预警。

- 5.2.3 预警分级流程

预警分级流程见图5-1。

事件发现人员

工段组长

发现风险源或设备异常、人工监测或

监控数据异常或风险防范设施异常

厂长

反馈信息

核实确认

必要时

必要时

应急办公室

生产部领导

核实确认，5min内上报

紧急处置

蓝色预警

黄色预警

分厂内可控

工段可控

井陉矿区人民政府、石家庄市生态环境局井陉矿区分局

应急指挥中心

5min内上报

5min内上报

紧急处置

核实确认，5min内上报

公司可控

橙色预警

橙色预警

公司不可控

图5-1  预警分级流程图

- 5.2.4 预警信息发布

公司应急办公室发布预警信息。预警信息包括事件的类别、发生的时间、可能涉及范围、可能危害程度、可能延续时间、提醒事宜和应采取的相应措施等。

- 5.2.5 预警调整

根据预警处置情况，若在处置过程中，事故扩大，由应急指挥中心总指挥上报调整预警分级。

- 5.2.6 预警解除

上述引起预警的条件消除和各类隐患排除后，未超越石钢公司预警级别的由应急指挥中心总指挥宣布解除预警；超越公司预警级别的由发布预警信息的井陉矿区人民政府或授权部门宣布解除预警，公司内部经公司应急指挥中心总指挥请示上级同意后解除预警。

- 5.2.7 报警、通讯联络方式

石钢公司应急指挥中心设立环境应急工作日常办事机构—应急办公室，设在公司环保建设部，负责人为环保建设部部长，实行24h值班制度，应急办公室24h值班报警电话为：0311-86912306，调度室赋予环保调度权利，可以对相关职能组进行调度。

- 6 应急响应

- 6.1应急响应分级

按照我公司突发环境事件的严重性、紧急程度和可能波及的范围，将突发事件分为四级响应：

IV级响应：即工段级响应，突发环境事件出现在车间内某一工段，突发环境事件未影响到车间内，发生事故时，通过现有条件能迅速有效地控制和处理事故。

III级响应：即分厂（车间）级响应，指发生事故时，通过事故工段现有条件不能迅速有效地控制和处理事故，需要启动公司应急预案，利用分厂（车间）的应急力量及应急物资设备来控制事故，为III级响应。

Ⅱ级响应：即公司级响应，指发生事故时，通过事故车间现有条件不能迅速有效地控制和处理事故，需要启动公司应急预案，利用公司的应急力量及应急物资设备来控制事故，为Ⅱ级响应。

Ⅰ级响应：需求助外援，指发生事故时公司启动应急预案后不能有效地控制事故的发展，造成事故有蔓延扩大的可能。由总指挥求助相关政府部门共同进行事故的控制和处理，为Ⅰ级响应。

- 6.1.1 IV级响应级别启动条件

因各种因素造成一般环境事件，基本不会对工段以外的车间环境造成影响或对车间环境影响轻微，启动IV级响应级别。例如：污水处理系统废水跑冒滴漏、污水处理药剂跑冒滴漏、危险废物在转运过程中少量遗撒或泄露、电炉、精炼炉等除尘设施超标排放、设备油箱跑冒滴漏，安全报警系统、岗位操作人员巡检等方式及早发现，并采取相应措施予以处理，事故得到有效控制，从而避免事故范围扩大至厂（车间）内，减少环境污染。

- 6.1.2 Ⅲ级响应级别启动条件

因各种因素造成一般环境事件，基本不会对厂区（车间）以外环境造成影响或对环境影响轻微，启动Ⅲ级响应级别。例如：天然气管道、天然气储柜、液化天然气储罐阀门发生少量泄漏、设备油箱等发生泄漏造成车间地面污染、危废在厂区内转移过程中发生遗撒或倾覆事故造成地面污染、生产废水处理系统发生事故或不能正常运行、污水处理药剂间储罐泄漏、电炉、精炼炉等除尘设施超标排放等，某种环境风险由安全报警系统、岗位操作人员巡检、化验监测等方式及早发现，由车间内采取相应措施予以处理，从而避免事故范围扩大到公司，减少环境污染。

- 6.1.3 Ⅱ级响应级别启动条件

因各种因素造成较大环境事件，基本不会对公司以外环境造成影响或对环境影响轻微，启动Ⅱ级响应级别。例如：天然气管道、天然气储柜、液化天然气储罐发生泄漏、污水处理药剂间药剂发生大量泄漏、事故废水、消防废水、生产废水处理系统发生溢流等，某种环境风险由安全报警系统、岗位操作人员巡检、化验监测等方式及早发现，并采取相应措施予以处理，从而避免事故范围扩大至公司，减少环境污染。

- 6.1.4 Ⅰ级响应级别启动条件

因各类事故和因素造成和可能引发重大环境事件时，启动I级响应级别。例如，天然气柜、天然气管道及液化天然气储罐等设备设施发生事故造成大量风险物质泄露，引发火灾或爆炸等事故；事故废水、消防废水进入地表水体。安全报警系统或操作人员虽能及时发现，但一时难以控制，并可能波及石钢公司厂区外周边区域。

启动Ⅰ级级别应急响应时，应及时报告井陉矿区人民政府、石家庄市生态环境局井陉矿区分局。

- 6.2 应急响应程序

- 6.2.1 内部接警与上报

(1)当公司发生突发环境事件后，事故目击者或本岗位操作者应立即将发生事故的物质、地点、事故范围及状况等情况迅速报告给工段组长、厂长并先期采取应对措施，厂长报告生产部领导，生产部领导向公司应急办公室报告（必要时工段组长、厂长可直接向公司应急办公室报告），公司应急办公室向公司应急指挥中心报告。公司应急指挥中心接到事故报警后，迅速准确地询问事故的以下信息：

①污染事件的类型、发生时间、发生地点、污染范围；

②污染事件的原因、污染源、污染对象、严重程度；

③有无人员伤害，受伤害人员情况、人数等；

④已采取的控制措施及其它应对措施。

(2)厂长、生产部领导接到报警，应立即赶赴现场，采取果断措施，如组织气体泄漏、拉闸断电、抢救伤员、转移危险品、迅速灭火、消除续爆，控制现场蔓延，如事态失控，立即将人员撤到安全地点。同时发出紧急报警信号，迅速把相关情况详细报告公司应急指挥中心。

(3)公司应急指挥中心负责人接到报警后，应立即组织各应急小组赶赴现场，根据事故状态及危害程度，下达应急处置指令，命令启动本预案，成立现场应急指挥部，组织应急人员、应急物资、赶赴现场，抢险救护，指挥立即开展抢险救援。

(4)环境污染事故发生后，当启动I级响应级别的时候，必须立即向井陉矿区人民政府、石家庄市生态环境局井陉矿区分局进行初报。主要内容包括：环境污染事件的类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、事件潜在的危害、转化方式趋向等初步情况。在查清有关基本情况、事件发展情况后随时进行续报；在突发环境事件处理完毕后进行处理结果报告。

- 6.2.2 启动预案

当确认突发事件即将或已经发生时，应急指挥中心依据突发事件的级别，启动相对应级别的预案。由公司先行开展自救，当超出本公司应急处置能力时，及时请求上一级部门，启动相关的应急预案，响应级别由低到高，根据事态发展和应急处置效果，响应级别可以升级降级或解除。

启动《突发环境事件应急预案》时，同时启动相关应急预案。

(1)应急办公室接到报警后迅速向公司应急指挥中心领导报告，通报情况。

(2)夜间发生事故时，应急指挥中心立即通知公司夜间值班领导担负起临时指挥任务。

(3)应急指挥中心在上风向安全区域进行指挥，及时形成通讯网络，保障调度指挥，通知应急救援小组成员赶赴事故现场。

(4)应急指挥中心根据造成突发环境事件的原因和事故情况，同时根据本预案分级响应条件下达启动《突发环境事件应急预案》的指令。

(5)信息联络组开通事故广播、对讲机、内部电话、公司警报等通讯网络，做好信息传递和沟通。

(6)应急指挥中心通知、调配各应急救援队伍。

(7)后勤保障组调配应急资源包括物资装备等。

- 6.3 应急响应流程及响应工作

石钢公司应急响应分级流程见图6-1，应急响应工作见表6-1。

突发环境事件发生

事件发现人员

报告厂长

发出警报

先期处置

判断公司可自行控制

井陉矿区人民政府

石家庄市生态环境局井陉矿区分局

否

是

启动公司级别应急预案

应急响应

判断事故是否得到控制

信息上报

石家庄市生态环境局井陉矿区分局

井陉矿区人民政府

否

是

应急终止

解除警戒

善后处理

事故调查

处理结果报告

跟踪监测

应急救援工作总结

报告公司应急指挥中心

外部救援力量

石家庄市生态环境局井陉矿区分局

井陉矿区消防队

专家组

报告工段组长

井陉矿区人民政府

井陉矿区医院

警戒疏散组

环境监测组

后勤保障组

抢修救援组

善后处理组

信息保障组

生产部领导

专家组

备注：必要时，可越级上报。

图6-1  突发环境污染事故应急响应程序图

表6-1            应急响应工作一览表

| - 预警 - 级别 | - 响应级别 | - 负责人 | - 响应措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 蓝色 - 预警 | - IV级响应 | - 事故工段组长 | - 组织车间人员进行现场跑冒滴漏进行现场处置。 |
|  |  |  | - 安排人员对生产废水处理系统、设备油箱、污水处理药剂间站及危险废物转运过程等加强巡查频次，并及时将巡查情况报工段组长，由工段组长上报至厂长。 |

续表6-1            应急响应工作一览表

| - 预警 - 级别 | - 响应级别 | - 负责人 | - 响应措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 黄色 - 预警 | - Ⅲ级响应 | - 事故厂长 | - 组织车间人员进行现场泄漏物质进行现场处置。 |
|  |  |  | - 天然气管道阀门泄漏，关闭车间管道阀门，安排技术人员对输送管道或泄露阀门进行更换或维修 |
|  |  |  | - 设备油箱发生泄漏，安排事故工段人员对设备泄漏部位进行封堵，及时采用铁锹、消防砂等物资对泄漏的物料进行截流，将润滑油、液压油等泵至备用收集容器，冲洗废水排入就近雨水管网检查井，并在最近检查井进行截流 |
|  |  |  | - 危废在厂内转运过程中发生遗撒或倾覆事故，安排事故车间人员配合危废转运人员对遗撒固态危废进行清扫，对倾覆的液态危废采用截流、封堵措施，避免污染扩大，然后采用铁锹、消防砂等对泄漏废物进行吸收、收集 |
|  |  |  | - 生产废水处理系统发生事故，生产废水可通过管道自流进入事故水池内，安排污水处理站工作人员对管道阀门进行切换，避免污水处理站水池溢流 |
|  |  |  | - 污水处理药剂间储罐泄漏，罐区围堰可收集，安排污水处理站技术人员对泄漏部位进行封堵，并对泄漏药剂进行收集 |
|  |  |  | - 电炉、精炼炉等除尘设施超标排放，放缓冶炼速率，完成炉内钢材冶炼后立即停炉对风机、除尘器等设施进行检修 |
|  |  |  | - 安排人员对天然气储柜、天然气管道、液化天然气储罐、盐酸储罐、次氯酸钠储罐、硫酸储罐、设备油箱、污水处理站等加强巡查频次，并及时将巡查情况逐级上报至事故分厂厂长 |
|  |  |  | - 随时关注气象预报信息。 |
| - 橙色 - 预警 | - Ⅱ级响应 | - 公司领导 | - 组织厂内及事故工段工作人员进行现场处置。 |
|  |  |  | - 天然气发生泄露，无法进行带压修复或封堵，安排技术人员对输送管道进行切断，对泄露部位进行封堵 |
|  |  |  | - 污水处理药剂间盐酸、次氯酸钠、硫酸大量泄漏，安排技术人员对输送管道进行切断，对泄露部位进行封堵；安排工作人员对围堰进行修复；泄漏药剂可自流进入加药间围堰外集水沟 |
|  |  |  | - 污水处理药剂间盐酸、次氯酸钠、硫酸泄漏，冲洗废水就近进入污水管网，进入污水处理站处理 |
|  |  |  | - 安排人员对天然气储柜、天然气管道、液化天然气储罐、盐酸储罐、次氯酸钠储罐、硫酸储罐、设备油箱、污水处理站等加强巡查频次，并及时将巡查情况逐级上报至事故分厂厂长 |
|  |  |  | - 随时关注气象预报信息。 |

续表6-1          应急响应工作一览表

| - 预警 - 级别 | - 响应级别 | - 负责人 | - 响应措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 红色 - 预警 | - I级响应 | - 应急指挥中心总 - 指挥 | - 组织厂内及事故工段工作人员进行现场先期处置。 |
|  |  |  | - 安排人员准备好堵漏砂袋，收集容器等应急物资，准备灭火器材 |
|  |  |  | - 大量天然气泄漏且维修难度较大的情况下，安排技术人员预先分步详细讨论并制定缜密方案，对输送管道进行切断，对泄漏部位进行封堵；大量天然气泄漏发生火灾情况下，对输送管道进行切断，然后组织应急救援人员对着火点进行灭火 |
|  |  |  | - 及时启动应急泵，将溢流的事故废水、消防废水、生产废水等泵至厂区雨水管网，经自流进入初期雨水池（兼事故水池），水池不能满足事故废水、消防废水、生产废水储存要求时，打开外排阀门，将废水排至园区事故水池内 |
|  |  |  | - 安排人员对天然气储柜、天然气管道、液化天然气储罐、盐酸储罐、次氯酸钠储罐、硫酸储罐、仓库油桶、设备油箱、污水处理站等加强巡查频次，并及时将巡查情况报应急办公室汇总，由应急办公室上报应急指挥中心总指挥。 |
|  |  |  | - 随时关注气象预报信息。 |
|  |  | - 政府及相关部门 | - 当由政府、生态环境局及有关部门介入或主导公司突发环境事件的应急处置工作时，公司内部响应分级程序不变化，各部门积极配合政府等相关部门参与处置工作。 |

- 7 信息报告

石家庄钢铁有限责任公司特殊钢分公司突发环境事件应急指挥中心根据《突发环境事件信息报告办法》、《国家突发环境事件应急预案》及有关规定的要求，及时报告和通报突发环境事件信息。

- 7.1 内部报告

石钢公司突发环境事件第一发现人发现突发环境事件后，事故目击者或本岗位操作者应立即将发生事故的物质、地点、事故范围及状况等情况迅速报告给工段组长、厂长并先期采取应对措施，厂长报告生产部领导，生产部领导向公司应急办公室报告（必要时工段组长、厂长可直接向公司应急办公室报告），公司应急办公室向公司应急指挥中心报告，同时组织现场调查。

石钢公司应急指挥中心根据事态的严重程度，随时准备采用电话形式向协议应急救援单位请求救援。

内部报告内容包括事件时间、发生地点、涉及物质、事件经过、易造成或可能造成的污染情况、已采取的措施等内容。

- 7.2 信息上报

石钢公司发生突发环境事件后，启动I级应急响应级别的，石钢公司应急指挥中心必须立即向井陉矿区人民政府、石家庄市生态环境局井陉矿区分局报告，若涉及安全生产事故导致的突发环境事件，由井陉矿区人民政府及时通报井陉矿区应急管理局。

突发环境事件的信息报告分为初报、续报和处理结果报告三类。石钢公司报告的人员、对象、时限、内容及方式等情况见表7-1。

表7-1            信息报告情况一览表

| 报告 | 响应级别 | 报告人员与单位 | 报告对象 | 报告内容(不限于以下内容) |  |  | 报告 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 初报(1h之内) | 续报 (至少1天一次) | 处理结果报告(处置结束后1个月之内) |  |
|  | 蓝色 | 事故工段组长 | 厂长 | ①突发环境事件的地点、类型、发生时间、性质、事件起因、持续时间； ②天然气、盐酸、次氯酸钠、硫酸、液碱、油类物质、危废、废水等泄漏量、除尘设施超标排放原因、特征污染物浓度、影响范围、事件发展趋势； ③已启动的应急响应、已开展的应急处置措施； ④是否需要其他救助等。 | ①天然气、盐酸、次氯酸钠、硫酸、液碱、油类物质、危废、废水、废气等的源头控制情况； ②已泄漏污水的拦截、处置情况； ③已泄漏危废对土壤的影响监测结果； ④每日监测结果； ⑤周边居民的受影响程度； ⑥影响可能扩大的情况。 | ①处置工作现处阶段； ②天然气、盐酸、次氯酸钠、硫酸、液碱、油类物质、危废、废水、废气等的源头控制情况； ③处置结果：包括污染控制情况和跟踪监测结果； ④事故发生后的遗留问题和潜在危害。 | 电话 |
|  | 黄色 | 厂长 | 生产部领导 |  |  |  |  |
|  | 橙色 | 生产部 领导 | - 应急办公室 |  |  |  |  |
|  | 红色 | 应急 办公室 | 应急指挥中心总指挥 |  |  |  |  |
|  |  | 应急指挥中心总 指挥 | 河北石家庄矿区工业园区钢铁产业园区管委会、井陉矿区人民政府、石家庄市生态环境局井陉矿区分局(涉及安全事故向井陉矿区应急管理局报告) |  |  |  |  |
| 通报 | 红色 | 应急指挥中心总指挥或其指定人员 | 周边1000m范围内村庄居委会、村支书、学校等 | ①天然气、废水、危废等泄漏地点、泄漏污染物、影响范围； ②建议采取的避险措施。 |  |  | 电话 |
|  |  | 应急指挥中心总指挥或其指定人员 | 周边950m范围内企业 | ①突发环境事件的地点、类型、发生时间、性质、事件起因； ②天然气、废水等泄漏量、影响范围、事件发展趋势； ③已启动的应急响应、已开展的应急处置措施； ④需要提供的处置人员、机械、物资等数量。 |  |  | 电话 |

- 7.3 信息搜集与发布

突发环境事件发生后，为了让社会了解客观事实真相，防止不利于石钢公司和社会安定的谣言和信息产生、流传，石钢公司应急指挥中心立即开展信息搜集工作，并及时采用电话向井陉矿区人民政府、石家庄市生态环境局井陉矿区分局报告，由政府有关部门发布准确信息。信息发布内容包括事件原因、污染程度、影响范围、应对措施、需要公众配合采取的措施、公众防范常识和事件调查处理进展情况等。

- 8 应急监测

- 8.1 应急监测组

石钢公司环境监测组负责突发环境事件应急监测工作，超出公司应急监测能力时，此时由应急指挥中心及时联系石家庄市生态环境局井陉矿区分局或第三方环境检测机构，进行现场环境应急监测救援，应急监测组配合石家庄市生态环境局井陉矿区分局或第三方环境检测机构开展应急监测工作。

环境监测组在监测设备、物资上做好随时应对突发事件发生的准备。环境监测组成员保证24小时通讯畅通，接到指令后，根据《突发环境事件应急监测技术规范》(HJ 589-2010)要求，迅速确定监测方案，及时开展针对突发环境事件的应急监测工作，在尽可能短的时间内，用小型、便携、简易的仪器对污染物质种类、浓度和污染的范围及其可能的危害作出判断，以便对事件能及时、正确的进行处理。外勤工作组做好安全防护，立即赴事故现场实地勘察，确定事故的类型、监测项目，及时反馈信息给室内工作组，室内工作组做好相应的项目分析试剂、分析仪器的预热等准备工作，密切配合。

- 8.2 环境监测设施

为保障发生突发环境事件后第一时间内开展应急处置和救援工作，石钢公司配备一定数量的监测设施(备)，委派专人管理，并对配备的环境监测设施(备)定期维护、检定，使其处于准确状态，确保正常使用。石钢公司各分厂环境监测设施（设备）配备情况见《石家庄钢铁有限责任公司特殊钢分公司应急资源调查报告》。

8.3 环境风险监测方案

根据石钢公司风险评估报告中可能发生的事故情景，当发生天然气管道、天然气储柜、液化天然气储罐、设备油箱及生产废水泄露等情景时，天然气泄露产生的甲烷或泄露后发生火灾、爆炸事故产生的一氧化碳可能对大气造成影响，若遇厂区废水收集管网运行不畅情况或极端暴雨天气直接通过厂区漫流出厂对周边水库产生影响。因此，制定石钢公司大气、地表水、土壤、地下水污染监测方案。

(1)大气

大气应急监测方案及监测分析方法见表8-1。

表8-1           大气应急监测方案

| 序号 | 监测点位置 | 监测 因子 | 监测设备 | 监测频次 | 采样(监测)人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天然气管道、天然气储柜、液化天然气储罐泄漏区域 | 甲烷 | 天然气泄露报警装置、便携式甲烷 监测仪 | 初始加密(6次/天)监测，随着污染物浓度的下降逐渐降低频次 | 石家庄市生态环境局井陉矿区分局工作人员或第三方环境检测机构工作人员及环境监测组人员辅助 |
| 2 | 天然气管道、天然气储柜、液化天然气储罐等火灾发生区域 | 一氧化碳、甲烷 | 便携式一氧化碳报警仪、一氧化碳红外分析仪(实验室用)、天然气泄露报警装置、便携式甲烷监测仪 | 初始加密(6次/天)监测，随着污染物浓度的下降逐渐降低频次 |  |
| 3 | 泄漏部位下风向500m、1000m位置呈45°扇形布置 | 一氧化碳 | 便携式一氧化碳报警仪、一氧化碳红外分析仪(实验室用) | 初始加密(6次/天)监测，随着污染物浓度的下降逐渐降低频次 |  |
| 4 | 泄漏部位上风向500m |  |  | 3次/天 (应急期间) |  |

(2)地表水

地表水应急监测方案及监测分析方法见表8-2。

表8-2         地表水应急监测方案

| 序号 | 监测点位置 | 监测因子 | 监测设备 | 监测频次 | 采样(监测)人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司雨水 排放口 | COD、pH、SS、石油类 | 便携式COD水质监测仪、pH仪、微孔滤膜过滤器、分光光度计 | 初期阶段：1次/h；控制阶段：1次/2h；跟踪阶段：1次/d，连续3d | 石家庄市生态环境局井陉矿区分局工作人员或第三方环境检测机构工作人员及环境监测组人员辅助 |

(3)土壤

土壤应急监测方案及监测分析方法见表8-3。

表8-3           土壤应急监测方案

| 序号 | 监测点位置 | 监测因子 | 监测设备 | 监测频次 | 采样(监测)人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 事发地土壤，打扫后表层5cm土样 | pH、 石油类 | pH仪、分光光度计 | 初期阶段：1次/h；控制阶段：1次/2d；跟踪阶段：1次/周，连续1个月 | 石家庄市生态环境局井陉矿区分局工作人员或第三方环境检测机构工作人员及环境监测组人员辅助 |

(4)地下水

地下水应急监测方案及监测分析方法见表8-4。

表8-4        地下水应急监测方案

| 序号 | 监测点位置 | 监测因子 | 监测设备 | 监测频次 | 采样(监测)人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西王舍村北监测井 | COD、pH、氨氮、石油类、SS等 | pH仪、分光光度计、水质监测仪等 | 初期阶段：1次/h；控制阶段：1次/2d；跟踪阶段：1次/周，连续1个月 | 石家庄市生态环境局井陉矿区分局工作人员或第三方环境检测机构工作人员及环境监测组人员 辅助 |
| 2 | 公司所在地区水流上游、下游各设置一个监测点 |  |  |  |  |

- 9 应急处置

- 9.1 应急处置原则

(1)坚持以人为本，保证生命安全。

(2)从源头上控制污染，避免或减少污染扩大。

(3)防止和控制事故蔓延。

(4)涉及水污染应先通过导流沟、围堰、污水管网进行收集，收集至污水处理站调节池后进行净化处理，若受污染的水溢流/漫流至厂外，可通过园区事故水池收集，不会对周边地表水体造成污染，同时上报政府部门，请求援助，并协助监测部门对周边水体进行监测。

- 9.2 环境保护目标

根据当地的气象资料，优先考虑主导风向下风向的敏感保护目标，保护次序由近及远的顺序，保护周围居住、医疗卫生、文化教育机构、科研单位、行政机关、重要基础设施、企事业单位等主要功能区域内的人群、保护单位等。

- 9.3 现场处置程序

- 9.3.1 指挥与协调

突发环境事件发生后，公司应急指挥中心正常运转，组织相关部门对事件现场进行处置，各应急救援小组按照职责分工开展相应的工作，判断污染范围，控制污染源源头。若上级应急指挥机构接手后，进行职责移交，服从并配合上级应急指挥机构的统一指挥和领导。

- 9.3.2 应急处置

公司突发环境事件发生时，成立现场应急指挥部，应急救援小组进入全面应急工作状态，并根据需要采取相应的应对措施。相关单位和个人积极配合并支持突发环境事件应急处理行政部门和专业机构进行现场处理、应急监测工作的开展。任何单位和个人不得以任何理由拒绝或妨碍工作的开展，否则依法追究责任。

(1) 企业内部控制污染源：突发环境事件发生时，事故单位立即组织人员对事件进行先期处置；

(2)研判污染范围：警戒疏散组根据事故影响范围、影响程度以及潜在的可能发生的次生事故影响范围，封锁事故现场和危险区域，设置警示标识，并布置岗哨，严禁与救援无关人员进入危险区域；

（3）控制污染扩散：抢修救援组迅速在佩戴个人防护用品后，查明人员受伤或被困情况，迅速救出，移送到安全区域，同时迅速抢修设备及管道、堵漏、转移现场危险物资及重要物资、保护重要设备设施、必要时设置拦截设施，控制事故以防扩大；

(4)环境监测组到达现场后，首先判定事故类型、危害程度及范围、地形气象等情况，组织人员协助井陉矿区环境监控站或第三方环境检测机构对可能污染的大气、地表水、地下水、土壤等实施应急监测，并对突发环境事件造成的环境影响进行实时评估；

(5)信息联络组负责信息收集和内部信息传递，及时将相关命令信息通知应急指挥中心和各工作小组，同时确保事故处理所需的内线、外线联络畅通；

(6)后勤保障组迅速熟悉公司内环境风险源及可能造成的危害，同时对送来的伤者及时采取相应的急救措施进行急救，同时向井陉矿区医院请求救援，将伤者及时送至附近医疗机构。同时根据事故类型，及时调剂物资、工程器具、装备、车辆等，并负责人员生活必需品的供应，同时保证事故现场救援设备、用水、用电等动力供应；

后勤保障组负责人员伤亡、财产损失的统计，同时负责救援行动中的资金筹集、人员安抚、协调救援等工作；

(7)善后处理组负责人员伤亡、财产损失的统计，同时负责救援行动中的资金筹集、人员安抚、协调救援等工作；

(8)专家组到达事故现场后迅速查明事故性质、原因、影响范围等基本情况，判断事故后果和可能发展的趋势，制定抢险和救援处置方案。

在突发环境事件应急处理过程中，及时向周边村庄、企业等敏感目标进行信息通知；若事态不能及时控制，事态扩大、抢救力量不足时，应急指挥中心立即报告井陉矿区人民政府、石家庄市生态环境局井陉矿区分局，请求支援。

- 9.4 风险目标先期处置

根据企业的生产特征，风险物质分析，得知可能发生的事故类型主要为天然气柜、管道及液化天然气储罐泄漏、火灾、爆炸；污水处理药剂及污水处理站废水泄露；润滑油、液压油、机油泄漏；危险废物遗撒、泄漏等。其中：

天然气主要分布在气柜区、液化天然气储罐区、气柜区至车间管道内、炼钢车间管道、轧钢车间管道及其他用气区域，天然气柜区、液化天然气储罐区、炼钢车间、轧钢车间等区域附近设置有固定式天然气泄露报警装置和视频监控装置，设备能源中心设置有管道应急堵漏工具，并建立巡检制度，由设备能源中心工作人员定点对天然气柜、液化天然气储罐、厂区内管道进行巡检，并配备消防器材、空气呼吸器等物资，若发生泄漏、火灾，可立即对其进行控制。

污水处理药剂间设置防渗、防腐围堰，少量盐酸、次氯酸钠、硫酸和液碱泄漏时，泄漏药剂经围堰收集，通过应急泵至专用容器中交由危废处置单位处理；大量泄漏时，采用消防栓喷水稀释剂吸附空气中挥发气体，废液由围堰暂存，当抢修救援组人员修复泄露点后，常用泵将围堰内废液送至事故水池收集，而后分批送污水处理站处理，围堰内残液通过砂土吸附，由铁锹收集至专用容器，交由危废处置单位处理。当污水处理站不能稳定运行时污水可暂存于初期雨水池（兼事故水池），并及时对污水处理站进行检修，以保证事故排水及时进行处理。

润滑油、机油主要存在于车间空压设备、变压器等设备中，各车间地面均进行了防渗处理，设备发生跑冒滴漏时，通过专用容器进行收集，泄漏在地面上的废油通过砂土吸附，由铁锹收集至专用容器，交由危废处置单位处理。

石钢公司危险废物主要包括废油、废铅蓄电池、电炉除尘灰及浊环水处理系统污泥等，厂区内不设危废暂存间，危险废物随产随清，由具有处置资质的单位定期派专用车辆入厂接收。在厂内转运过程中电炉除尘灰、污泥等固态危险废物发生泄漏或遗撒时，采用铁锹将泄漏或遗撒的危废收集至专用容器，然后由危废处置单位接收处理；在厂内转运过程中废油等液态危险废物发生泄漏或遗撒时，采用砂土对泄漏废物进行围挡、吸附，由铁锹收集至专用容器，交由危废处置单位处理。

电炉、精炼炉等除尘设施发生超标排放时，对应工段调整生产节奏，放缓冶炼速率，停止物料投加，在完成炉内钢材冶炼后立即停炉对风机、除尘器等设施进行检修。

- 9.5 现场处置措施

根据表3-2环境风险目标，以下针对公司存在的各环境风险目标提出具体应急处置措施。

- 9.5.1 天然气环境风险处置措施

天然气泄漏后，发现人员立即拨打公司24小时报警电话，并根据事件类型采取相应应急措施。当突发环境事件超出公司突发环境事件应急响应能力时，应急指挥中心及时上报井陉矿区人民政府、石家庄市生态环境局井陉矿区分局，配合政府部门组织周边群众进行疏散、防护及开展应急处置工作。

(1)天然气泄漏事件处置

①天然气柜泄漏事件处置

1.发现天然气柜泄漏后，设备能源中心控制室操作人员，立即向班组长、能源设备中心领导汇报，并由设备能源中心专业人员及时进行补漏。

2.设备能源中心立即采取应急措施，根据现场天然气泄漏的严重程度，及时通知相关部门，联系、协调，对现场进行戒严和救护。

3.应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防静电服，消除周边所有点火源。

4.对泄漏部位进行检查确认，一般采取用铜质或木质工具轻敲的办法，查看泄漏点的形状和大小，检查泄漏部位(设备外壳或者管壁)是否适合于不停产焊补和粘接，由专业堵漏人员进行堵漏处理，检查人员和堵漏人员应富有实践经验并必须佩戴呼吸器等个人防护用品。

5.如果堵漏工作需要停天然气方可进行，能源设备中心应根据天然气柜的损坏程度，根据实际情况和制定的堵漏方案联系协调该管线系统的停运工作，并组织实施天然气处理、置换方案。

6.现场加强通风，采用开花、喷雾射流对事故现场天然气进行稀释。

7.根据气体的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。隔离与疏散距离：小量泄漏，初始隔离30m，下风向疏散白天100m、夜晚100m；大量泄漏，初始隔离150m，下风向疏散白天700m、夜晚2700m。

②液化天然气储罐泄漏事件处置

1.发现液化天然气储罐泄漏后，设备能源中心控制室操作人员，立即向班组长、能源设备中心领导汇报，并由设备能源中心专业人员及时进行补漏。

2. 设备能源中心立即采取应急措施，根据现场天然气泄漏的严重程度，及时通知相关部门，联系、协调，对现场进行戒严和救护。

3.应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防静电服，消除周边所有点火源。

4.对泄漏部位进行检查确认，若是螺丝松动等原因造成小量泄漏，可以使用防爆工具紧固维修解决。大量泄露时，前进行倒罐处理：两名穿好防护服，佩戴呼吸器关闭所有储罐气相阀门，明确倒换至那个储罐，打开被倒储罐气相阀排空阀进行卸压，打开泄漏储罐下进液阀门，打开被倒储罐上进液阀门开始倒换操作。

5.现场加强通风，采用开花、喷雾射流对事故现场天然气进行稀释。

6.根据气体的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。隔离与疏散距离：小量泄漏，初始隔离30m，下风向疏散白天100m、夜晚100m；大量泄漏，初始隔离150m，下风向疏散白天700m、夜晚2700m。

③天然气管道泄漏事件处置

1.发现天然气管道泄漏后，事故管段所属工段人员应立即通知设备能源中心控制室操作人员，立即切断气源，停止送气，并向厂（车间）领导汇报，由设备能源中心派专业人员进行补漏。

2. 设备能源中心控制室接到天然气泄漏的通知后立即采取应急措施。根据现场天然气管道泄漏的严重程度，及时通知相关部门、车间，联系、协调，对现场进行戒严和救护。

3.应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防静电服，消除周边所有点火源。

4.对泄漏部位进行检查确认，一般采取用铜质或木质工具轻敲的办法，查看泄漏点的形状和大小，检查泄漏部位(设备外壳或者管壁)是否适合于不停产焊补和粘接，由专业堵漏人员进行堵漏处理，检查人员和堵漏人员应富有实践经验并必须佩戴呼吸器等个人防护用品。

5.如果堵漏工作需要停天然气方可进行，设备能源中心应根据天然气泄漏区域、管线、设备的损坏程度，根据实际情况和制定的堵漏方案联系协调该管线系统的停运工作，并组织实施天然气处理、置换方案。

6.现场加强通风，采用开花、喷雾射流对事故现场天然气进行稀释。

7.根据气体的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。隔离与疏散距离：小量泄漏，初始隔离30m，下风向疏散白天100m、夜晚100m；大量泄漏，初始隔离150m，下风向疏散白天700m、夜晚2700m。

天然气气柜、储罐、管道、阀门或法兰天然气泄漏堵漏方法见表9-1。

表9-1            天然气泄漏堵漏方法

| 部位 | 形式 | 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 气柜、管道 | 砂眼 | 使用螺丝加粘合剂旋进堵漏 |
|  | 缝隙 | 使用外封式堵漏袋、金属封堵套管、电磁式堵漏工具组、潮湿绷带冷凝法或堵漏夹具堵漏 |
|  | 孔洞 | 使用各种木楔、堵漏夹具堵漏 |
|  | 裂口 | 使用外封式堵漏袋、电磁式堵漏工具组堵漏 |
| 储罐 | 螺栓松动 | 进行冷紧 |
|  | 破损 | 进行倒罐处理 |
| 阀门 | -- | 使用阀门堵漏工具组、注入式堵漏胶、堵漏夹具堵漏 |
| 法兰 | -- | 使用专用法兰夹具、注入式堵漏胶堵漏 |

(2)天然气窒息

如天然气泄漏点泄漏小，可进行临时堵漏，如泄漏点较大临时无法封堵处理，要求相关用户立即止火，止火后迅速关闭泄漏点前天然气盲板阀，并对管网进行吹扫置换。

①发生人员窒息时，值班人员应立即佩戴呼吸器，将窒息者抢救出危险区域(根据风向及时变更，保证在上风侧）。

②燃气救护到达后，立即协助值班人员进行窒息人员的抢救，根据窒息者窒息程度，分别采取吸氧、强制人工呼吸或利用苏生器给氧苏生等措施，在医生未到之前，不得停止抢救。

③燃气救援人员设置临时警戒，防止无关人员进入再次发生事故，武装保卫部人员到达后，现场警戒及交通管制由武装保卫部承担，事故未处理完成，安全警戒线不能解除。

④医疗救护人员到达现场后，应立即对窒息人员进行抢救，并及时送医院治疗，在送医院过程中不得停止抢救。

⑤燃气救护人员在抢救人员的同时，应协助值班人员做好天然气泄漏点的查找及处理工作。

(3)天然气火灾、爆炸事件处置

①天然气火灾

1.由于管道不严而轻微泄漏着火，采用现场的消防设施灭火，火熄后，再按有关规定补漏，处置同时向公司领导汇报。

2.天然气管道或生产设备发生爆炸，未着火时，立即关闭主闸阀切断天然气来源，同时向管道中通入大量蒸汽或氮气冲淡残余天然气以防再次爆炸。天然气设施着火时，应逐渐降低天然气压力，通人大量氮气，但设施内天然气压力最低不得小于100Pa(10.2mmH20)。不得突然关闭天然气阀门，以防回火爆炸。直径小于或等于100mm的天然气管道起火，可直接关闭天然气阀门灭火。

3.天然气隔断装置、压力表、氮气接头，应有专人控制操作。

4.燃气救护人员应指派专人在天然气站门口危险区域设置临时警戒，无关人员禁止入内，同时接应消防人员且为其指明水源，在武装保卫部人员到达后，现场警戒由武装保卫部承担。

5.如火情较小，岗位人员协同防护人员可直接进行灭火；如火情较大，可等消防队员到场后，岗位、防护人员通过配合操作设备协同消防队员进行灭火工作。灭火工作完成后，立即可靠切断天然气来源。

6.打开管道末端放散阀，由管道始端通氮气对管道内残余天然气进行置换，化验合格后（甲烷含量小于0.5%）停通氮气。

7.若天然气燃烧火情难以控制，立即向公司应急办公室汇报，并尽快通知公司应急指挥中心和厂内消防队伍，必要时由应急指挥中心向井陉矿区消防队申请救援。

8.对出事地点严加警戒，绝对禁止通行，以防更多的人受到危害。

9.迅速查明事故原因，在未查明原因和采取可靠措施前，禁止送气。

10火灾扑救过程中，可能产生大量的消防废水，通过构筑围堤或用沙袋堵截等方式将消防废水截流至就近检查井，防止消防废水流出厂区，抢修救援组负责连接应急泵及输送管道，使灭火过程中产生的消防废水通过泵泵至就近厂区雨水收集管网，然后根据厂区地势，排至厂区南侧与西侧初期雨水收集池（兼事故水池）暂存，分批次送污水处理站进行净化处理。

②天然气爆炸

1.值班员应立即关闭爆炸设备前管道蝶阀及盲板阀，打开（视情况）末端放散，并由始端通入氮气对所停管路进行吹扫，至合格后（甲烷含量小于0.5%），停通氮气。

2.燃气防护人员应指派专人在爆炸区域外围设置临时警戒，无关人员禁止入内。

3.防护人员到达现场后，应立即做好残余天然气二次爆炸着火的灭火准备。

4.燃气防护人员配合岗位人员立即对爆炸管网进行置换，进行残余天然气处理。

5.当确认无天然气残留后，方可详细检查设备受损情况及着火原因。

(4)LNG冻伤

1.除去所有影响冻伤部位血液循环的衣物。立即冻伤部位浸入41-46℃的热水中，决不可使用干燥加热的方法。如果水温超过46℃，会加剧冻伤部位组织的损伤。同时，立即将受伤人员送往医院作进一步观察治疗。如果伤者是大面积冻伤，且体温已下降，就需将伤者整个浸在41-46℃的热水中。在这种情况下，最好先将伤者送往医院去做，因为在受热进程中有可能出现休克。

2.冻伤的组织无疼痛感，呈现苍白、淡黄色的蜡样。当加热时，组织开始疼痛、肿胀、且易感染。冻伤部位暖和起来需要15-60分钟，之后还要不停地加热，直至皮肤由浅兰色变成粉红色或红色。在加热过程中，使用吗啡、镇痛剂止痛。

3.如果身体冻伤部位已接受医疗处理时加过热，就不需要再加热了。这时，使用干燥的无菌纱布好好包裹即可。

4.注射破伤风针剂。

5.不允许受伤人员抽烟喝酒，因为这样会减少流往冻伤组织的血液量。

(5)一氧化碳中毒事件处置

①抢修救援组在现场领导的指挥下，进行现场的抢险救援工作。抢修救援组中经过培训具有救护技能的人员佩戴好空气呼吸器、苏生器等，在确保救护设备性能可靠的前提下，从上风、上坡处或侧风处进入事故现场抢救中毒人员。

②加强现场通风，稀释一氧化碳的浓度。

- 9.5.2 污水处理药剂泄漏环境风险处置措施

公司采用盐酸、次氯酸钠、浓硫酸等作为污水处理站水质调节药剂，盐酸、次氯酸钠、浓硫酸等均在储罐内储存，储罐地面采取防腐防渗处理，四周设置防渗围堰，可对泄漏药剂进行收集，围堰外设置集水沟可对泄漏至围堰外的药剂进行收集。

（1）盐酸泄漏环境风险处置措施

①根据事故范围，建立警戒区，疏散与抢险无关人员至安全区域，现场抢险人员做好个人防护。

②发生泄漏后，及时切断泄漏源，对泄漏部位进行检查确认，一般采取用铜质或木质工具轻敲的办法，查看泄漏点的形状和大小，由专业堵漏人员进行堵漏处理，检查人员和堵漏人员应富有实践经验并必须佩戴防护器具、耐酸碱手套等个人防护用品。

③少量泄漏时，采用砂土与泄漏盐酸混合，然后将吸附了盐酸的砂土收集至专用容器内，之后送危废处置资质单位处理。

④大量泄漏时，可将盐酸溶液在围堰内暂存或倒罐暂存，同时采用喷淋装置吸收挥发到空气中的氯化氢气体，储罐由设备厂家排专业人员进行修复，当储罐修复后采用耐酸碱泵将泄漏物质打回罐内，重新利用；未收集的废酸采用清水喷淋刷洗后通过排水口送至事故水池暂存，而后分批送公司污水处理站处置。

⑤若泄漏已控制，则现场最高应急指挥人员将处置情况上报应急指挥中心，由应急指挥中心布置下一步具体任务。

表9-2           盐酸泄漏堵漏方法

| 部位 | 形式 | 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 管道 | 砂眼 | 使用螺丝加粘合剂旋进堵漏 |
|  | 缝隙 | 使用耐酸外封式堵漏袋、粘贴式堵漏密封胶、堵漏夹具或堵漏锥堵漏 |
|  | 孔洞 | 使用各种木楔、堵漏夹具堵漏 |
|  | 裂口 | 使用耐酸外封式堵漏袋、粘贴式堵漏密封胶堵漏 |
| 阀门 | -- | 使用耐酸的阀门堵漏工具组或堵漏夹具堵漏 |
| 法兰 | -- | 使用耐酸的专用法兰夹具堵漏 |

（2）硫酸泄漏环境风险处置措施

①根据事故范围，建立警戒区，疏散与抢险无关人员至安全区域，现场抢险人员做好个人防护。

②发生泄漏后，及时切断泄漏源，对泄漏部位进行检查确认，一般采取用铜质或木质工具轻敲的办法，查看泄漏点的形状和大小，由专业堵漏人员进行堵漏处理，检查人员和堵漏人员应富有实践经验并必须佩戴防护器具、耐酸碱手套等个人防护用品。

③少量泄漏时，采用砂土与泄漏硫酸混合，然后将吸附了硫酸的砂土收集至专用容器内，之后送危废处置资质单位处理。

④大量泄漏时，可将硫酸溶液在围堰内暂存或倒罐暂存，当储罐修复后采用耐酸碱泵将泄漏物质打回罐内，重新利用；未收集的废酸采用清水喷淋刷洗后通过排水口送至事故水池暂存，而后分批送公司污水处理站处置。

⑤若泄漏已控制，则现场最高应急指挥人员将处置情况上报应急指挥中心，由应急指挥中心布置下一步具体任务。

表9-3          硫酸储罐泄漏堵漏方法

| 部位 | 形式 | 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 储罐、 管道 | 砂眼 | 使用螺丝加粘合剂旋进堵漏 |
|  | 缝隙 | 使用耐酸外封式堵漏袋、粘贴式堵漏密封胶、堵漏夹具或堵漏锥堵漏 |
|  | 孔洞 | 使用各种木楔、堵漏夹具堵漏 |
|  | 裂口 | 使用耐酸外封式堵漏袋、粘贴式堵漏密封胶堵漏 |
| 阀门 | -- | 使用耐酸的阀门堵漏工具组或堵漏夹具堵漏 |
| 法兰 | -- | 使用耐酸的专用法兰夹具堵漏 |

（3）次氯酸钠泄漏环境风险处置措施

①根据事故范围，建立警戒区，疏散与抢险无关人员至安全区域，现场抢险人员做好个人防护。

②发生泄漏后，及时切断泄漏源，对泄漏部位进行检查确认，一般采取用铜质或木质工具轻敲的办法，查看泄漏点的形状和大小，由专业堵漏人员进行堵漏处理，检查人员和堵漏人员应富有实践经验并必须佩戴防护器具、耐酸碱手套等个人防护用品。

③少量泄漏时，采用砂土与泄漏次氯酸钠混合，然后将吸附了次氯酸钠的砂土收集至专用容器内，之后送危废处置资质单位处理。

④大量泄漏时，可将次氯酸钠溶液在围堰内暂存或倒罐暂存，储罐由设备厂家排专业人员进行修复，当储罐修复后采用耐酸碱泵将泄漏物质打回罐内，重新利用；未收集的次氯酸钠采用清水喷淋刷洗后通过排水口送至事故水池暂存，而后分批送公司污水处理站处置。

⑤若泄漏已控制，则现场最高应急指挥人员将处置情况上报应急指挥中心，由应急指挥中心布置下一步具体任务。

表9-4          次氯酸钠泄漏堵漏方法

| 部位 | 形式 | 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 管道 | 砂眼 | 使用螺丝加粘合剂旋进堵漏 |
|  | 缝隙 | 使用耐酸外封式堵漏袋、粘贴式堵漏密封胶、堵漏夹具或堵漏锥堵漏 |
|  | 孔洞 | 使用各种木楔、堵漏夹具堵漏 |
|  | 裂口 | 使用耐酸外封式堵漏袋、粘贴式堵漏密封胶堵漏 |

续表9-4        次氯酸钠泄漏堵漏方法

| 部位 | 形式 | 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 阀门 | -- | 使用耐酸的阀门堵漏工具组或堵漏夹具堵漏 |
| 法兰 | -- | 使用耐酸的专用法兰夹具堵漏 |

（4）液碱泄漏环境风险处置措施

①根据事故范围，建立警戒区，疏散与抢险无关人员至安全区域，现场抢险人员做好个人防护。

②发生泄漏后，及时切断泄漏源，对泄漏部位进行检查确认，一般采取用铜质或木质工具轻敲的办法，查看泄漏点的形状和大小，由专业堵漏人员进行堵漏处理，检查人员和堵漏人员应富有实践经验并必须佩戴防护器具、耐酸碱手套等个人防护用品。

③少量泄漏时，采用砂土与泄漏液碱混合，然后将吸附了液碱的砂土收集至专用容器内，之后送危废处置资质单位处理。

④大量泄漏时，可将液碱在围堰内暂存或倒罐暂存，储罐由设备厂家排专业人员进行修复，当储罐修复后采用耐酸碱泵将泄漏物质打回罐内，重新利用；未收集的液碱采用清水喷淋刷洗后通过排水口送至事故水池暂存，而后分批送公司污水处理站处置。

⑤若泄漏已控制，则现场最高应急指挥人员将处置情况上报应急指挥中心，由应急指挥中心布置下一步具体任务。

表9-5         液碱泄漏堵漏方法

| 部位 | 形式 | 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 管道 | 砂眼 | 使用螺丝加粘合剂旋进堵漏 |
|  | 缝隙 | 使用耐酸外封式堵漏袋、粘贴式堵漏密封胶、堵漏夹具或堵漏锥堵漏 |
|  | 孔洞 | 使用各种木楔、堵漏夹具堵漏 |
|  | 裂口 | 使用耐酸外封式堵漏袋、粘贴式堵漏密封胶堵漏 |
| 阀门 | -- | 使用耐酸的阀门堵漏工具组或堵漏夹具堵漏 |
| 法兰 | -- | 使用耐酸的专用法兰夹具堵漏 |

- 9.5.3 润滑油、液压油等环境风险处置措施

润滑油、液压油、变压器油等定期更换，随用随买，不在厂区内大量储存；润滑油、液压油、变压器油等主要存在于液压机、变压器等大型设备油箱内，厂区各车间地面均按要求采取严格的防渗措施。厂内各车间附近配有砂土、铁锹及水桶等，若发生火灾，可对其进行控制。

(1)油类物质泄漏环境风险处置措施

①根据事故范围，建立警戒区，疏散与抢险无关人员至安全区域，现场抢险人员做好个人防护。

②各工段人员采用砂土等物资对泄漏的油类进行堵截，然后利用铁锹将泄漏的油收集至铁桶，之后送危废处置资质单位处理。

③未收集的油类液体采用清水喷淋刷洗，冲洗废水暂存于事故水池，后通过泵排入污水管网最终进入厂区污水处理站调节池进行处理，经处理达标后回用。

④若泄漏已控制，则现场最高应急指挥人员将处置情况上报应急指挥中心，由应急指挥中心布置下一步具体任务。

(2)油类物质火灾环境风险处置措施

①在火灾尚未扩大的发生初期，利用高压水枪对桶体进行冷却，防止桶体受破坏。

②对周围设施采取保护措施。为防止火灾危及相邻设施，必须及时采取冷却保护措施，并采用砂土筑堤拦截流淌的液体，迅速疏散受火势威胁的物资。

③火灾扑救。泄漏发生火灾后，优先扑灭液体溢流燃烧，再扑救桶燃烧，采用泡沫灭火器或砂土灭火，扑灭燃烧后再持续喷射一定时间，防止复燃。

④当火势被控制以后，仍要派人监控，清理现场，消灭余火。

⑤根据火势的大小决定是否停电。

⑥火灾扑救过程中，可能产生大量的消防废水，通过构筑围堤或用沙袋堵截等方式将消防废水截流至就近检查井，防止消防废水流出厂区，抢修救援组负责连接应急泵及输送管道，使灭火过程中产生的消防废水通过泵泵至就近初期雨水收集池（兼事故水池），然后分批次送入污水处理站进行净化处理。

⑦现场最高应急指挥人员将处置情况上报应急指挥中心，由应急指挥中心布置下一步具体任务。

- 9.5.4 危险废物转运环境风险处置措施

废润滑油、废液压油、废变压器油、电炉除尘灰、浊环水处理系统污泥、废铅蓄电池等危险废物随产随清，不在厂区内储存；厂区各车间地面均按要求采取严格的防渗措施。厂内各车间附近配有砂土、铁锹及水桶等，若转运过程发生泄漏、遗撒，可对其进行控制。

（1）废油泄漏环境风险处置措施

①根据事故范围，建立警戒区，疏散与抢险无关人员至安全区域，现场抢险人员做好个人防护。

②采用砂土等物资对泄漏的油类进行堵截，然后利用铁锹将泄漏的油收集至铁桶，之后送危废处置资质单位处理。

③未收集的油类液体采用清水喷淋刷洗，冲洗废水暂存于事故水池，后通过泵排入污水管网最终进入厂区污水处理站调节池进行处理，经处理达标后回用。

④若泄漏已控制，则现场最高应急指挥人员将处置情况上报应急指挥中心，由应急指挥中心布置下一步具体任务。

（2）电炉除尘灰遗撒环境风险处置措施

①根据事故范围，建立警戒区，疏散与抢险无关人员至安全区域，现场抢险人员做好个人防护。

②采用铁锹等物资对遗撒的除尘灰进行清理，然后将遗撒的除尘灰装至运输车辆，之后送危废处置资质单位处理。

③若遗撒已控制，则现场最高应急指挥人员将处置情况上报应急指挥中心，由应急指挥中心布置下一步具体任务。

（3）污泥遗撒环境风险处置措施

①根据事故范围，建立警戒区，疏散与抢险无关人员至安全区域，现场抢险人员做好个人防护。

②采用铁锹等物资对遗撒的污泥进行清理，然后利用铁锹将遗撒的污泥装至运输车辆，之后送危废处置资质单位处理。

③污泥清理后，采用清水对污泥遗撒区域地面进行喷淋刷洗，冲洗废水暂存于事故水池，后通过泵排入污水管网最终进入厂区污水处理站调节池进行处理，经处理达标后回用。

④若遗撒已控制，则现场最高应急指挥人员将处置情况上报应急指挥中心，由应急指挥中心布置下一步具体任务。

（4）废铅蓄电池泄漏环境风险处置措施

①根据事故范围，建立警戒区，疏散与抢险无关人员至安全区域，现场抢险人员做好个人防护。

②采用砂土等物资对废铅蓄电池泄漏的废酸进行堵截，然后利用铁锹将泄漏的废酸收集至专用容器内，之后送危废处置资质单位处理。

③未收集的废酸采用清水喷淋刷洗，冲洗废水暂存于事故水池，后通过泵排入污水管网最终进入厂区污水处理站调节池进行处理，经处理达标后回用。

④若泄漏已控制，则现场最高应急指挥人员将处置情况上报应急指挥中心，由应急指挥中心布置下一步具体任务。

- 9.5.5 厂区废水环境风险处置措施

(1)废水环境风险处置措施

废水突发环境应急事件主要为污水处理站发生故障不能正常运行和污水处理站各建(构)筑物防渗层破裂。

污水处理站发生故障后，大量生产废水不能及时有效处理，对后续生产工艺用水需求可能造成影响，同时污水累积外溢可能导致外环境的污染。厂区设置2座初期雨水池（兼事故水池），可用于临时贮存非正常工况时产生的废水，待非正常工况或事故排除后，分批次送污水处理站处理。

废水处理建(构)筑物防渗层发生破裂后，生产废水中污染物可能下渗至污染区域地下水。为防止污染地下水，污水处理站各建(构)筑物严格按照相关要求采取防渗措施，并定期对厂区下游水井进行跟踪监测，同时在厂区上游水井设置对照断面。一旦发现下游地下水中特征污染物超标或浓度明显升高，立即检查防渗层的完整性及防渗性能，由公司应急指挥中心核实确认后，采取相应地下水治理措施。

(2)消防废水和初期雨水处置

石钢公司公司厂区消防废水主要来源于涉天然气柜区域和液化天然气储罐区及涉及用气的生产工序。

在发生火灾事故情况下，天然气柜区域和液化天然气储罐区及涉及用气的生产工序灭火产生的消防废水通过厂区道路两侧雨水井收集进入雨水管网，自流进入厂区设置的2座初期雨水池（兼事故水池）暂存，待事故排除后，通过泵将消防废水分批次送至污水处理站进行处理。

出现降雨时，厂区露天场所地面形成的初期雨水通过厂区道路两侧雨水井收集进入雨水管网，自流进入厂区设置的2座初期雨水池（兼事故水池）暂存，通过泵将消防废水分批次送至污水处理站进行处理，防止初期雨水中污染物对地下水水质产生污染影响。

- 9.5.6 废气治理设施超标排放环境风险应急处置

电炉、精炼炉等除尘系统发生故障时，废气治理设施不能正常、稳定运行，造成污染物超标排放。根据事件类型采取以下应急措施：

①当除尘系统超标报警时，对应工段负责人通过报警系统指示情况对事故原因进行初判，然后组织工作人员调整生产节奏，放缓冶炼速率，停止物料投加，立即停炉对风机、除尘器等设施进行检修。同时，立即上报厂长（车间主任），经确认后，组织小组讨论解决方案，当突发事件超出车间级应急能力时，立即上报应急指挥中心，及时组织抢修人员，待抢修人员到达现场后，事故单位配合抢修人员判断故障原因，以尽快排除故障。

②设备经检修完毕后，对设备进行检查，除尘设施运行正常，各项参数均在正常范围内，方可恢复厂区正常生产作业。并由现场最高应急指挥人员将处置情况上报应急指挥中心，由应急指挥中心布置下一步具体任务。

- 9.5.7 其他类型突发环境事件应急处置

- 其他类型突发环境事件主要包括公司内部运输及装卸车过程中泄漏事件、自然灾害引发突发环境事件等。根据事件类型采取以下应急措施：

(1)及时切断污染源；

(2)采取防止污染物扩散的措施；

(3)针对不同污染物（包括伴生/次生污染），采取相应的减轻与消除污染物的措施；

(4)及时向政府和环境主管部门报告。

- 9.5.8 自然灾害引发突发环境事件应急处置

因地震、暴雨、洪汛等自然灾害原因引发突发环境事件时，采取以下处置措施：

①警戒疏散组根据事故安全范围，建立警戒区，疏散与抢险无关人员至安全区域，现场抢险人员做好个人防护。

②泄漏油类物质、污水处理药剂和生产污水引流疏导至初期雨水池（兼事故水池），做好接纳污水工作。

③应急指挥中心根据情况，必要时在厂区外围适当位置采取围堰、导流、围堵、挖坑暂存等方式，阻挡截留污水流向下游，污染下游敏感目标。

④污水排放得到控制处理后，要“善始善终”，直至全部污水和残余物料得到彻底回收，进行处理处置，污水处理站出水全部回用。

- 9.6 受伤人员现场救护、救治与医院救治

(1)配备一定的人员和应急药品，对受伤人员进行现场救护处理；

(2)对于重伤人员及时送往附近疾病控制与医疗救治机构处理；

(3)制订具有可操作性的现场救护、救治处置方案；

(4)培养员工自救、呼救意识，提高自救、呼救能力。

- 9.7 配合有关部门应急响应

当政府及有关部门介入突发环境事件应急处置过程时，石钢公司积极配合，调配相应人员、技术设施、应急装备和应急物资，确保应急响应工作保质保量顺利完成。

- 10 应急终止

- 10.1 应急终止的条件

超出公司应急能力的应急终止由上级部门最高响应级别总指挥进行应急终止；未超出公司应急能力的由应急指挥中心根据下列规定进行应急终止。

符合下列条件之一的，即满足应急终止条件：

(1)事故现场得到控制，事故威胁已经消除；

(2)污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；

(3)受污染监测点大气、水质及土壤已降至规定限值以内；

(4)事故造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；

(5)事故现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

(6)采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

- 10.2 应急终止的程序

(1)若已启动公司上一级突发环境事件应急预案时，由启动相应突发环境事件应急预案的人民政府下达应急终止命令。

(2)若仅启动公司突发环境事件应急预案，由公司应急指挥中心确认终止时机，或事件责任单位提出，经应急指挥中心核查后，经应急指挥中心批准。

(3)应急指挥中心向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令。

(4)应急状态终止后，相关类别的专业救援队伍根据上级主管部门的指示和实际情况，继续进行环境监测和评价工作，直到其它补救措施无需继续进行为止。

(5)由应急指挥中心报告井陉矿区人民政府，由政府告知疏散人员撤回，应急指挥中心通知本公司撤离人员返回各自岗位。

(6)应急指挥中心对紧急救援工作进行总结、上报。

(7)组织好受伤人员的医疗救治，处理好善后工作。

(8)抢修救援组指导各车间恢复生产。

- 10.3 应急终止后的行动

(1)对现场暴露工作人员、应急救援人员和受到影响的区域进行清理。

(2)全面检查和维护生产设施设备，清点救援物资消耗并及时补充，维护保养补充应急设备、设施和仪器。

(3)应急终止后，由井陉矿区人民政府告知周边社会关注区及人员环境事件危险已解除。

(4)应急指挥中心指导有关部门及突发环境污染事故单位查找事故原因，防止类似问题的重复出现。

(5)有关环境事故专业主管部门负责编制环境事故总结报告，重、特大环境污染事故于应急终止后15天内，将事故总结报告上报有关部门。

(6)对突发环境事件应急行动全过程进行评估，分析预案是否科学、有效，应急组织机构和应急队伍设置是否合理，应急响应和处置程序、方案制定执行是否科学、实用、到位，应急设施设备和物资是否满足需要等，总结经验，并及时修订应急预案。

(7)应急状态终止后，突发环境事件应急指挥中心应根据石家庄市生态环境局井陉矿区分局有关指示和实际情况，委托井陉矿区环境监控站或第三方环境检测机构继续对波及区域环境进行跟踪监测，直至其他补救措施无需继续进行为止。

- 10.4 应急终止后的环境管理

突发环境事件终止后，公司在上级政府环境保护行政部门和上级政府的领导下，做好突发环境事件应急终止后的环境管理工作。主要内容包括：

(1)环境应急过程评价；

(2)环境污染事故原因、事故损失调查与责任认定；

(3)提出补偿措施；

(4)编制突发环境事件应急总结报告；

(5)根据应急响应过程中出现的问题进一步修订应急预案；

(6)在井陉矿区人民政府的领导下向社会通报。

- 11 后期处置

- 11.1 善后处理

总指挥下达应急终止指令后，各应急救援小组、事故分厂、事故车间配合做好现场净化和环境恢复、生产恢复、人员安抚、环境应急相关设施、设备、场所、物资的维护、损失赔偿等善后工作，并配合井陉矿区人民政府、石家庄市生态环境局井陉矿区分局开展环境损害评估、事故调查等工作，具体内容见表11-1。

表11-1         善后处理工作一览表

| 工作类别 | 负责部门 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 环境净化及 恢复 | 事故工段、事故厂（车间）、环境监测组 | 负责将外泄污染物及应急过程中受污染的应急物资等进行妥善收集、处置 |
| 生产恢复 | 事故工段、事故厂（车间）、抢修救援组 | 恢复生产车间、事故工段的正常生产 |
| 人员安抚 | 工会、善后处理组 | 将受害人员进行妥善安置，安排受伤人员及时救治 |
| 环境应急物资、设施维护、补充 | 后勤保障组 | 负责统计应急设备的损坏、应急物资的消耗，并及时进行维护、补充 |
| 善后赔偿 | 工会、工会成员 | 负责统计处置过程中，污染场所整治、生态恢复、周边居民的经济损失、专家评估费用等各项支出 |
| 环境损害评估和 调查 | 事故工段、事故厂（车间）、环境监测组、专家组 | 配合井陉矿区人民政府、石家庄市生态环境局井陉矿区分局开展环境损害评估、事件调整等工作 |

- 11.2 评估与总结

善后处理工作结束后，由总经理组织全体部门认真分析总结事故经验教训，提出改进应急处置及环境管理工作建议，具体见表11-2。

表11-2         评估与总结工作一览表

| 工作类别 | 负责人 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 总结事故原因 | 事故厂长（车间主任）、环境监测组长 | 总结经验教训，内容包括事故性质、类别、原因、责任、防范措施、改进措施和处置工作的经验，编制总结报告，并由石钢公司上报井陉矿区人民政府、石家庄市生态环境局井陉矿区分局 |

续表11-2         评估与总结工作一览表

| 工作类别 | 负责人 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 组织预案评估、 修订 | 事故厂长（车间主任）、环境监测组长 | 组织专家对事故应急处置过程及企业环境应急预案进行全面、专业的评估，并据此修订预案，由石钢公司上报河北石家庄矿区工业园区管委会、石家庄市生态环境局井陉矿区分局备案 |
| 配合政府部门相关评估 | 总经理 | 积极配合政府及相关部门开展的各类评估工作 |

- 12 应急保障

- 12.1 应急队伍和人力资源保障

石钢公司设立了应急指挥中心，应急指挥中心由总指挥、副总指挥、应急救援小组组长、专家组组成。涉及多个生产设施或影响重大的事故，由石钢公司应急指挥中心负责应急救援协调指挥工作，组织有关部门成立现场应急救援小组。

石钢公司通过定期组织培训开展应急防治与救灾演练，提高其应对突发事件的素质和能力。抢修救援组配备专业堵漏技能工人，负责维护抢修工作。后勤保障组充分利用社会应急资源，提供应急期间的抢险抢修、物资供应、医疗卫生、治安保卫、交通维护和运输等应急力量的保障。

- 12.2 通信与信息保障

石钢公司建立和不断完善环境应急指挥系统、环境应急处置全公司联动系统和环境安全科学预警系统，建立完善救援力量和资源信息数据库，规范信息获取、分析、发布、报送格式和程序。配备必要的有线、无线通信器材，确保本预案启动时环境应急指挥中心和有关部门及现场各专业应急小组间的通讯畅通。

利用网络、板报、宣传栏等媒体进行环境污染防治及应对突发性环境事件灾害知识的宣传，对全公司职工开展环境事件灾害避险、自救、互救等知识教育，增强全体职工防灾减灾意识。

石钢公司通信及监控设备配置情况见《石家庄钢铁有限责任公司特殊钢分公司应急资源调查报告》。

- 12.3 应急物资装备保障

石钢公司根据自身突发环境事件应急救援的需要和特点，储备有关物资和装备，统一管理、登记应急物资和装备的类型、数量、性能和存放位置，建立完善的保障措施。当突发环境事件超出石钢公司应急能力时，石钢公司应急指挥中心可向井陉矿区人民政府、石家庄市生态环境局井陉矿区分局及周边企业等部门申请救援。

- 12.3.1 应急救援物资装备

根据《危险化学品单位应急救援物资配备要求》(GB 30077-2013)，石钢公司配备了相应的应急救援物资，现储备的救援防护物资情况及抢险堵漏物资情况见《石家庄钢铁有限责任公司特殊钢分公司应急资源调查报告》。

通过上表分析可知，石钢公司针对环境风险物质泄漏、火灾或爆炸等情景，分别在相应工段设置了污染源切断、控制、降解和收集物资，以及安全防护物资、应急通信和指挥、环境监测物资。

- 12.3.2 环境监测设备

石钢公司各分厂环境监测设施（设备）配备情况见《河钢集团石家庄钢铁有限公司应急资源调查报告》。超出自身环境监测能力时，委托井陉矿区环境监控站或第三方环境检测机构及外部协议救援单位，迅速投入监测工作。

- 12.3.3 应急物资装备管理

石钢公司应急指挥中心建立应急物资装备管理台账，包括应急设备、器材台帐，记录所有设备、器材名称、型号、数量、所在位置、有效期限，以及管理人员姓名、联系电话，替代人员姓名、联系电话等。

所有应急设备、器材有专人管理，保证完好、有效、随时可用。失效、过期的药品、器材及时更换，并有相应的跟踪检查制度和措施，及时补充所需的个体防护用品、急救药品、器材，并有相应的跟踪检查制度、措施。

- 12.4 交通运输保障

公司应急指挥中心协调后勤保障组做好应急运输车辆保障，及时掌握运输车辆类型、数量，确保在紧急情况下随时调用；要保证紧急情况下应急交通工具的优先安排、优先调度、优先放行，确保运输安全畅通。确保抢险救灾物资和人员能够及时、安全送达。必要时，警戒疏散组协助上级管理部门对现场及相关通道实行交通管制，开设应急救援“绿色通道”，保证应急救援工作顺利开展。

- 12.5 其它保障

(1)经费保障

石钢公司善后处理组做好事故应急救援必要的资金准备，保障救援物资、危险源监控、应急队伍建设、物资设备购置、应急预案演练、应急知识培训和宣传教育等工作资金需求。环境事件应急响应经费，由石钢公司财务部门统一列支和分配。

(2)技术保障

石钢公司积极与井陉矿区人民政府、石家庄市生态环境局井陉矿区分局加强联系，充分利用自身的环境监测设施和救援小组，确保在突发环境事件发生后，能迅速组织对环境事件进行应急处理。

(3)后勤保障

建立环境污染事故应急车辆征用和群众应急生活保障机制，保证发生突发环境污染事故时能有效的疏散转移群众，保证发生环境污染事故时，事发地群众有饭吃、有水喝、有衣穿、有住处和必要的医疗条件，确保正常秩序。

(4)外部保障

石钢公司建立与外部企业的互助互利关系，充分利用周边企业的应急救援人员和应急救援设备，确保在突发环境事件发生后，能有效利用周边企业的救援力量应对突发环境事件。

- 13 监督与管理

- 13.1 预案演练

- 13.1.1 应急演练的目的

演练的目的是评估应急预案的各部分或整体是否能有效的付诸行动，验证应急预案应急可能出现的各种环境污染事故的适应性，找出应急准备工作中需要改善的地方，确保建立和保持可靠的通信渠道及应急人员的协同性，确保所有应急组织都熟悉并能够履行他们的职责，找出需要改善的潜在问题，提高整体应急反应能力。

- 13.1.2 应急演练范围与频次

演练分为桌面演练、功能演练、综合演练三种。

应急演练实施阶段是指从宣布初始事件到演练结束的整个过程。演练过程中参演应急组织和人员应尽可能按照实际紧急事件发生时响应要求进行演示，由参演组织和人员根据自己关于最佳解决办法的理解，对事故作出响应行动。除定期进行全面的演练和训练外，还要针对通讯、医疗、泄漏控制、监测、净化和清洁以及人员疏散等关键要素进行演练。

石钢公司根据自身特点，每年至少组织一次本单位的突发环境事件应急预案演练。

- 13.1.3 应急演练的准备和实施

(1)编制演练方案。预案演练由应急指挥中心负责组织，并确定演练目的、原则、规模、参演的部门；确定演练的性质和方法，选定演练事件与地点，规定演练的时间尺度和公众参与程度；确定实施计划、设计事故情景与处置方案。其中特别要注意的是，演练情景尽可能真实，并考虑应急设备故障问题，以检测备用系统。

(2)制定演练现场规则。演练现场规则是指确保演练安全而制定的对有关演练和演练控制、参与人员职责、实际紧急事件、法规符合性等事项的规定或要求。

(3)培训评估人员。应急指挥中心确定评估人员数量和应具备的专业技能，指定评估人员，分配各自所负责评估的应急组织和演练目标。

(4)预案演练实施。利用应急处置涉及的设备和物资，针对事先设置的突发事件情景及其后续的发展情景，通过实际决策、行动和操作，完成真实应急响应的过程，从而检验和提高相关人员的临场组织指挥、队伍调动、应急处置技能和后勤保障等应急能力。

- 13.1.4 应急演练总结

演练结束后，要进行总结和评估，以检验是否达到演练目标、应急准备水平是否需要改进。应急指挥中心在演练结束期限内，根据在演练过程中收集和整理资料，编写演练报告。

演练总结报告的内容包括：演练目的、时间和地点、参演单位和人员、演练方案概要、发现的问题与原因、经验和教训，以及改进有关工作的建议等。

在演练结束后应将演练计划、演练方案、演练总结报告等资料归档保存。

对于由上级有关部门布置或参与组织的演练，或者法律、法规、规章要求备案的演练，应当将相应资料报有关部门备案。

- 13.2 应急培训

为提高应急人员的技术水平与救援队伍的整体能力，以便快速、有序、有效地开展应急救援，石钢公司至少每年开展一次应急救援培训。应急培训意在锻炼和提高队伍在遇到突发环境事件情况下能够快速抢险堵源、及时营救伤员、正确指导和帮助群众防护或撤离、消除危害后果、开展现场急救和伤员转送等应急救援技能和提高应急反应综合素质，有效降低事故危害，减少事故损失。

公司应急指挥中心负责组织、实施应急预案的培训工作。根据预案实施情况制订培训计划，采取多种形式对应急人员、员工与公众进行法律法规、应急知识和技能的宣传与培训。培训做好记录和培训评估，记录培训的时间、内容、参加人员等信息，并建立培训档案。

应急培训的内容和方式见表13-1。

表13-1        应急培训的内容和方式一览表

| 项目 | 培训 对象 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 培训内容 | 应急管理人员 | a.各种应急设备设施及防护用品的使用； b.应急疏散程序与事故现场的保护； c.医疗急救知识与技能； d.环境风险源的分布与事故风险，重点针对天然气储柜、天然气管道、液化天然气储罐、污水处理站等事故风险； e.事故报警与报告程序、方式； f.环境风险事故抢险处置措施； g.应急预案的内容、演练、评估等内容。 |
| 培训内容 | 应急 人员 | a.自救与互救的基本常识； b.急救设施的正确使用； c.泄漏处置与化学品基本防护知识； d.可能的重大环境风险事故及其后果； e.事故报警与报告； f.疏散撤离的组织、方法和程序。 |
|  | 监测 人员 | a.现场监测人员自身防护的要求； b.环境监测技术规范； c.应急监测的基本方法； d.便携式现场应急监测仪器的使用方法； e.污染物的快速监测方法； f.监测布点和频次基本原则； g.应急监测设备、耗材和试剂的日常维护和保养等。 |
| 培训方式 | -- | 培训的形式可以根据实际特点，采取多种形式进行。如定期开设培训班、上课、事故讲座、广播、发放宣传资料等，使教育培训形象生动。 |
| 培训要求 | -- | a.针对性：针对可能发生的事故及承担的应急职责不同，对不同的人员予以不同的培训内容； b.周期性：每年至少组织一次培训。 |
| 负责部门 | -- | 环境监测组 |

- 13.3 责任与奖惩

- 13.3.1 责任

石钢公司应急处置工作实行行政领导责任制和责任追究制。

- 13.3.2 奖励

在突发环境事件应急救援工作中有下列表现之一的单位和个人，依据有关规定给予奖励：

(1)出色完成应急处置任务，成绩显著的；

(2)防止或抢救事故灾难有功，使国家、集体和人民群众的财产免受损失或者减少损失的；

(3)对应急救援工作提出重大建议，实施效果显著的；

(4)有其它特殊贡献的。

- 13.3.3 惩罚

石钢公司应急指挥中心对迟报、谎报、瞒报和漏报重特大突发环境事件重要情况或应急工作中有其他失职、渎职行为的，按照相关法规和石钢公司管理制度规定对有关责任单位和责任人进行处理；对构成犯罪的，移交司法机关，依法追究刑事责任。

- 13.4 预案修订

应急预案每三年至少修订一次，有下列情况之一的，应对应急预案进行及时更新：

(1)面临的环境风险发生重大变化，需要重新进行环境风险评估的；

(2)生产工序生产工艺和技术发生变化的；

(3)应急管理组织指挥体系与职责发生重大变化的；

(4)环境应急监测预警及报告机制、应对流程和措施、应急保障措施发生重大变化的；

(5)重要应急资源发生重大变化的；

(6)在突发事件实际应对和应急演练中发现问题，需要对环境应急预案作出重大调整的；

(7)周围环境或者环境敏感点发生变化的；

(8)环境应急预案依据的法律、法规、规章等发生变化的；

(9)公司因兼并、重组、转制等导致隶属关系、经营方式、法定代表人发生变化的；

(10)公司按照环境风险评估报告中整改计划整改后；

(11)环境保护主管部门或者公司认为应适时修订的其它情形。

- 13.5 预案备案

(1)评审主体

由石钢公司根据应急演练的结果以及其他相关信息，组织专家和可能受影响的居民代表、单位代表对环境应急预案及其相关文件进行评审，必要时进行现场查看核实，以发现环境应急预案中存在的缺陷，以确保预案的持续适宜性、有效性和科学性。

(2)评审时间

环境应急预案审签发布前。

(3)评审人员

评审人员及其数量由企业自行确定。

评审人员，包括具有相关领域专业知识、实践经验的专家和可能受影响的居民代表、单位代表。

评审人员数量，原则上较大以上突发环境事件风险企业不少于5人，其中，较大以上环境风险企业评审专家不少于3人，可能受影响的居民代表、单位代表不少于2人。

(4)评审对象

评审对象为《突发环境事件应急预案》、《环境风险评估报告》、《编制说明》、《环境应急资源调查报告》、《突发环境事件大气专项应急预案》、《突发环境事件水应急预案》、《突发环境事件危废应急预案》。

(5)备案

应急预案经评审修改完善后，由总经理签发后正式发布，并抄送给应急指挥中心各成员及小组等，同时抄送石家庄市生态环境局井陉矿区分局、应急管理局、消防大队等主管单位和部门。建立发放登记，记录发放时间、发放分数、接收部门、接收时间、签收人等有关信息。同时，石钢公司按规定报有关部门备案。

更新后的应急预案重新进行评审发布并及时备案。

- 14 附则

- 14.1 名词与术语

(1)环境事件

是指由于违反环境保护法律法规的经济、社会活动与行为，以及意外因素的影响或不可抗拒的自然灾害等原因致使环境受到污染，人体健康受到危害，社会经济与人民群众财产受到损失，造成不良社会影响的突发性事件。

(2)突发环境事件

突发环境事件是指由于污染物排放或自然灾害、生产安全事故等因素，导致污染物或放射性物质等有毒有害物质进入大气、水体、土壤等环境介质，突然造成或可能造成环境质量下降，危及公众身体健康和财产安全，或造成生态环境破坏，或造成重大社会影响，需要采取紧急措施予以应对的事件，主要包括大气污染、水体污染、土壤污染等突发性环境污染事件和辐射污染事件。

(3)环境应急

针对可能或已发生的突发环境事件需要立即采取某些超出正常工作程序的行动，以避免事件发生或减轻事件后果的状态，也称为紧急状态；同时也泛指立即采取超出正常工作程序的行动。

(4)应急监测

环境应急情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测。包括定点监测和动态监测。

(5)应急演练

指为检验应急预案的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动。根据所涉及的内容和范围的不同，可分为单项演习(演练)、综合演习和指挥中心、现场应急组织联合进行的联合演习。

- 14.2 预案的实施和生效时间

(1)本预案由石家庄钢铁有限责任公司特殊钢分公司制定发布，由公司应急指挥中心负责解释与组织实施。

(2)本预案自发布之日起生效。

- 附 件 部 分

附件1 石钢公司应急救援组织机构名单及联系方式

附件2 外部应急救援组织机构、专家组名单及联系方式

附件3 应急响应程序图

附件4 应急处置卡

- 附件1 石钢公司应急救援组织机构名单及联系方式

附表1      石钢公司应急救援组织机构名单及联系方式

| 石钢公司24小时报警电话：0311-86912306 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急救援指挥机构 |  | 负责人姓名 | 职务 | 联系方式 | 固定电话 |
| 总指挥 |  | 张海宁 | 总经理 | 15613360201 | 5761 |
| 副总指挥 |  | 贾建勇 | 环保副总经理 | 15613360191 | 2711 |
| 副总指挥 |  | 曹秀海 | 安全总监 | 15613360189 | 2015 |
| 应急 指挥 中心 成员 | 抢修救援组 | 彭绍峰 | 生产部部长 | 15613360160 | 2731 |
|  | 警戒疏散组 | 李斌 | 武保部部长 | 13073196982 | 2013 |
|  | 应急办公室 | 陈广军 | 环保建设部部长 | 18533195086 | 3655 |
|  | 环境监测组 | 李琛东 | 环保建设部副部长 | 18533195116 | 3720 |
|  | 后勤保障组 | 张晓刚 | 公司办公室主任 | 15613360365 | 2050 |
|  | 善后处理组 | 李宁 | 工会主席 | 15613360172 | 2062 |
|  | 信息保障组 | 纪树梅 | 信息物流中心 | 15613360113 | 2199 |

- 附件2 外部应急救援组织机构、专家组名单及联系方式

附表2-1      应急救援组织机构外部单位名单及联系方式

| 编号 | 单位 | 联系方式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 井陉矿区人民政府办公室 | 0311-82075551 |
| 2 | 石家庄市生态环境局井陉矿区分局 | 0311-82072030 |
| 3 | 井陉矿区应急管理局 | 0311-82088678 |
| 4 | 井陉矿区消防队 | 0311-85132704 119 |
| 5 | 井陉矿区医院 | 0311-82088120、120 |

附表2-2        专家组名单及联系方式

| 编号 | 专家单位 | 姓名 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石家庄市环境科学研究院 | 李青峰 | 13582319913 |
| 2 | 石家庄市环境应急办公室 | 董国超 | 15831139625 |
| 3 | 石家庄翔宇环保技术服务中心 | 李永超 | 17734562728 |

- 附件3 应急响应程序图

突发环境事件发生

事件发现人员

报告厂长

发出警报

先期处置

判断公司可自行控制

井陉矿区人民政府

石家庄市生态环境局井陉矿区分局

否

是

启动公司级别应急预案

应急响应

判断事故是否得到控制

信息上报

石家庄市生态环境局井陉矿区分局

井陉矿区人民政府

否

是

应急终止

解除警戒

善后处理

事故调查

处理结果报告

跟踪监测

应急救援工作总结

报告公司应急指挥中心

外部救援力量

石家庄市生态环境局井陉矿区分局

井陉矿区消防队

专家组

报告工段组长

井陉矿区人民政府

井陉矿区医院

警戒疏散组

环境监测组

后勤保障组

抢修救援组

善后处理组

信息保障组

生产部领导

专家组

备注：必要时，可越级上报。

附图1  突发环境污染事故应急响应程序图

- 附件4 应急处置卡

现场应急处置卡--天然气柜泄漏、火灾、爆炸事故

| 基本情况介绍 | 检维修过程违章动火、设备缺陷、静电放电、自然灾害、极端天气、不利气象条件等 |
| --- | --- |
| 危险性分析 | 易燃、易爆气体，与空气混合可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸；具有毒性，可引起人员中毒 |
| 适用范围 | 天然气柜区域 |
| 公司应急救援体系 |  |
| 应急指挥部 抢修救援组 警戒疏散组 环境监测组 专家组 后勤保障组 善后处理组 突发环境事件应急指挥中心 应急办公室 信息保障组 总指挥 副总指挥 指挥中心成员 |  |
| 现场处置方式 |  |
| 泄漏事故处置： 1.发现天然气柜泄漏后，设备能源中心控制室操作人员，立即向班组长、能源设备中心领导汇报，并由设备能源中心专业人员及时进行补漏。2.设备能源中心立即采取应急措施，根据现场天然气泄漏的严重程度，及时通知相关部门，联系、协调，对现场进行戒严和救护。3.对泄漏部位进行检查确认，一般采取用铜质或木质工具轻敲的办法，查看泄漏点的形状和大小，检查泄漏部位(设备外壳或者管壁)是否适合于不停产焊补和粘接，由专业堵漏人员进行堵漏处理，检查人员和堵漏人员应富有实践经验并必须佩戴呼吸器或其他防毒器具等个人防护用品。4.如果堵漏工作需要停天然气方可进行，能源设备中心应根据天然气柜的损坏程度，根据实际情况和制定的堵漏方案联系协调该管线系统的停运工作，并组织实施天然气处理、置换方案。5.现场加强通风，采用开花、喷雾射流对事故现场天然气进行稀释。 火灾、爆炸事故处置： 1.由于管道不严而轻微泄漏着火，采用现场的消防设施灭火，火熄后，再按有关规定补漏，处置同时向公司领导汇报。2.天然气管道或生产设备发生爆炸，未着火时，立即关闭主闸阀切断天然气来源，同时向管道中通入大量蒸汽或氮气冲淡残余天然气以防再次爆炸。天然气管道或生产设备发生爆炸，引起火灾时，按着火事故处理，严禁突然切断天然气来源。3.若天然气燃烧火情难以控制，立即向公司应急办公室汇报，并尽快通知公司应急指挥中心和厂内消防队伍，必要时由应急指挥中心向井陉矿区消防队申请救援。4.对出事地点严加警戒，绝对禁止通行，以防更多的人受到危害。5.迅速查明事故原因，在未查明原因和采取可靠措施前，禁止送气。6.火灾扑救过程中，可能产生大量的消防废水，通过构筑围堤或用沙袋堵截等方式将消防废水截流至就近检查井，防止消防废水流出厂区，抢修救援组负责连接应急泵及输送管道，使灭火过程中产生的消防废水通过泵泵至就近厂区雨水收集管网，然后根据厂区地势，排至厂区南侧与西侧初期雨水收集池（兼事故水池）暂存，分批次送污水处理站进行净化处理。 |  |

续上表

现场处置方式

①熄灭各种明火，停止各种明火作业； ②非防爆电器、仪器等严禁开启，切断与抢险无关的电源； ③抢险作业使用防爆工具，严禁穿非防静电服装和带钉子的鞋；灭火方法：应立即切断气源，若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移到空旷处。 灭火剂：泡沫、雾状水、干粉灭火器。

应急装备及物资

污染源切断：切断阀 污染物降解：消防栓、灭火器 安全防护装备：空气呼吸器、安全帽、安全鞋、手套、安全工作服等 应急通信和指挥：对讲机 污染物控制、收集：密封胶、注胶枪； 应急医护急救装备：急救箱等 环境监测：天然气泄露报警装置

上级管理部门联系方式

井陉矿区人民政府： 0311-82075551； 石家庄市生态环境局井陉矿区分局：0311-82072030 井陉矿区应急管理局： 0311-82088678 井陉矿区消防队：0311-85132704、119

急救措施

立即将患者移至新鲜空气处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难时应给输氧气。如呼吸停止，应立即进行人工呼吸，就医。

现场应急处置卡--液化天然气储罐泄漏、火灾、爆炸事故

| 基本情况介绍 | 检维修过程违章动火、设备缺陷、静电放电、自然灾害、极端天气、不利气象条件等 |
| --- | --- |
| 危险性分析 | 易燃、易爆气体，与空气混合可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸；具有毒性，可引起人员中毒 |
| 适用范围 | 液化天然气储罐区域 |
| 公司应急救援体系 |  |
| 应急指挥部 抢修救援组 警戒疏散组 环境监测组 专家组 后勤保障组 善后处理组 突发环境事件应急指挥中心 应急办公室 信息保障组 总指挥 副总指挥 指挥中心成员 |  |
| 现场处置方式 |  |
| 泄漏事故处置： 1.发现液化天然气储罐泄漏后，设备能源中心控制室操作人员，立即向班组长、能源设备中心领导汇报，并由设备能源中心专业人员及时进行补漏。2. 设备能源中心立即采取应急措施，根据现场天然气泄漏的严重程度，及时通知相关部门，联系、协调，对现场进行戒严和救护。3.对泄漏部位进行检查确认，一般采取用铜质或木质工具轻敲的办法，查看泄漏点的形状和大小，检查泄漏部位(设备外壳或者管壁)是否适合于不停产焊补和粘接，由专业堵漏人员进行堵漏处理，检查人员和堵漏人员应富有实践经验并必须佩戴呼吸器、防冻服或其他防毒器具等个人防护用品。4.现场加强通风，采用开花、喷雾射流对事故现场天然气进行稀释。 火灾、爆炸事故处置： 1.由于管道不严而轻微泄漏着火，采用现场的消防设施灭火，火熄后，再按有关规定补漏，处置同时向公司领导汇报。2.天然气管道或生产设备发生爆炸，未着火时，立即关闭主闸阀切断天然气来源，同时向管道中通入大量蒸汽或氮气冲淡残余天然气以防再次爆炸。天然气管道或生产设备发生爆炸，引起火灾时，按着火事故处理，严禁突然切断天然气来源。3.若天然气燃烧火情难以控制，立即向公司应急办公室汇报，并尽快通知公司应急指挥中心和厂内消防队伍，必要时由应急指挥中心向井陉矿区消防队申请救援。4.对出事地点严加警戒，绝对禁止通行，以防更多的人受到危害。5.迅速查明事故原因，在未查明原因和采取可靠措施前，禁止送气。6.火灾扑救过程中，可能产生大量的消防废水，通过构筑围堤或用沙袋堵截等方式将消防废水截流至就近检查井，防止消防废水流出厂区，抢修救援组负责连接应急泵及输送管道，使灭火过程中产生的消防废水通过泵泵至就近厂区雨水收集管网，然后根据厂区地势，排至厂区南侧与西侧初期雨水收集池（兼事故水池）暂存，分批次送污水处理站进行净化处理。 |  |

续上表

现场处置方式

①熄灭各种明火，停止各种明火作业； ②非防爆电器、仪器等严禁开启，切断与抢险无关的电源； ③抢险作业使用防爆工具，严禁穿非防静电服装和带钉子的鞋；灭火方法：应立即切断气源，若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移到空旷处。 灭火剂：泡沫、雾状水、干粉灭火器。

应急装备及物资

污染源切断：切断阀 污染物降解：消防栓 安全防护装备：空气呼吸器、安全帽、安全鞋、手套、安全工作服等 应急通信和指挥：对讲机 污染物控制、收集：密封胶、注胶枪； 应急医护急救装备：急救箱等 环境监测：天然气泄露报警装置

上级管理部门联系方式

井陉矿区人民政府： 0311-82075551； 石家庄市生态环境局井陉矿区分局：0311-82072030 井陉矿区应急管理局： 0311-82088678 井陉矿区消防队：0311-85132704、119

急救措施

立即将患者移至新鲜空气处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难时应给输氧气。如呼吸停止，应立即进行人工呼吸，就医。

现场应急处置卡--天然气管道泄漏、火灾、爆炸事故

| 基本情况介绍 | 检维修过程违章动火、设备缺陷、静电放电、自然灾害、极端天气、不利气象条件等 |
| --- | --- |
| 危险性分析 | 易燃、易爆气体，与空气混合可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸；具有毒性，可引起人员中毒 |
| 适用范围 | 炼钢车间管道、轧钢车间管道、白灰窑管道、天然气柜至各车间管道 |
| 公司应急救援体系 |  |
| 应急指挥部 抢修救援组 警戒疏散组 环境监测组 专家组 后勤保障组 善后处理组 突发环境事件应急指挥中心 应急办公室 信息保障组 总指挥 副总指挥 指挥中心成员 |  |
| 现场处置方式 |  |
| 泄漏事故处置： 1.发现天然气管道泄漏后，事故管段所属工段人员应立即通知设备能源中心控制室操作人员，立即切断气源，停止送气，并向厂（车间）领导汇报，由设备能源中心派专业人员进行补漏。2. 设备能源中心控制室接到天然气泄漏的通知后立即采取应急措施。根据现场天然气管道泄漏的严重程度，及时通知相关部门、车间，联系、协调，对现场进行戒严和救护。3.对泄漏部位进行检查确认，一般采取用铜质或木质工具轻敲的办法，查看泄漏点的形状和大小，检查泄漏部位(设备外壳或者管壁)是否适合于不停产焊补和粘接，由专业堵漏人员进行堵漏处理，检查人员和堵漏人员应富有实践经验并必须佩戴呼吸器或其他防毒器具等个人防护用品。4.如果堵漏工作需要停天然气方可进行，设备能源中心应根据天然气泄漏区域、管线、设备的损坏程度，根据实际情况和制定的堵漏方案联系协调该管线系统的停运工作，并组织实施天然气处理、置换方案。5.现场加强通风，采用开花、喷雾射流对事故现场天然气进行稀释。 火灾、爆炸事故处置： 1.由于管道不严而轻微泄漏着火，采用现场的消防设施灭火，火熄后，再按有关规定补漏，处置同时向公司领导汇报。2.天然气管道或生产设备发生爆炸，未着火时，立即关闭主闸阀切断天然气来源，同时向管道中通入大量蒸汽或氮气冲淡残余天然气以防再次爆炸。天然气管道或生产设备发生爆炸，引起火灾时，按着火事故处理，严禁突然切断天然气来源。3.若天然气燃烧火情难以控制，立即向公司应急办公室汇报，并尽快通知公司应急指挥中心和厂内消防队伍，必要时由应急指挥中心向井陉矿区消防队申请救援。4.对出事地点严加警戒，绝对禁止通行，以防更多的人受到危害。5.迅速查明事故原因，在未查明原因和采取可靠措施前，禁止送气。6.火灾扑救过程中，可能产生大量的消防废水，通过构筑围堤或用沙袋堵截等方式将消防废水截流至就近检查井，防止消防废水流出厂区，抢修救援组负责连接应急泵及输送管道，使灭火过程中产生的消防废水通过泵泵至就近厂区雨水收集管网，然后根据厂区地势，排至厂区南侧与西侧初期雨水收集池（兼事故水池）暂存，分批次送污水处理站进行净化处理。 |  |

续上表

现场处置方式

①熄灭各种明火，停止各种明火作业； ②非防爆电器、仪器等严禁开启，切断与抢险无关的电源； ③抢险作业使用防爆工具，严禁穿非防静电服装和带钉子的鞋；灭火方法：应立即切断气源，若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移到空旷处。 灭火剂：泡沫、雾状水、干粉灭火器。

应急装备及物资

污染源切断：切断阀 污染物降解：消防栓、灭火器 安全防护装备：空气呼吸器、安全帽、安全鞋、手套、安全工作服等 应急通信和指挥：对讲机 污染物控制、收集：密封胶、注胶枪； 应急医护急救装备：急救箱等 环境监测：天然气泄露报警装置

上级管理部门联系方式

井陉矿区人民政府： 0311-82075551； 石家庄市生态环境局井陉矿区分局：0311-82072030 井陉矿区应急管理局： 0311-82088678 井陉矿区消防队：0311-85132704、119

急救措施

立即将患者移至新鲜空气处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难时应给输氧气。如呼吸停止，应立即进行人工呼吸，就医。

现场应急处置卡--污水处理药剂储罐泄漏事故

| 基本情况介绍 | 污水处理药剂间药剂储罐破裂，法兰、阀门密封不严，自然灾害、极端天气、不利气象条件等 |
| --- | --- |
| 危险性分析 | 酸性/碱性液态，具有一定的腐蚀性； |
| 适用范围 | 药剂间各药剂储罐 |
| 公司应急救援体系 |  |
| 应急指挥部 抢修救援组 警戒疏散组 环境监测组 专家组 后勤保障组 善后处理组 突发环境事件应急指挥中心 应急办公室 信息保障组 总指挥 副总指挥 指挥中心成员 |  |
| 现场处置方式 |  |
| 盐酸泄漏事故处置： ①根据事故范围，建立警戒区，疏散与抢险无关人员至安全区域，现场抢险人员做好个人防护。 ②发生泄漏后，及时切断泄漏源，对泄漏部位进行检查确认，一般采取用铜质或木质工具轻敲的办法，查看泄漏点的形状和大小，由专业堵漏人员进行堵漏处理，检查人员和堵漏人员应富有实践经验并必须佩戴防护器具、耐酸碱手套等个人防护用品。 ③少量泄漏时，采用砂土与泄漏盐酸混合，然后将吸附了盐酸的砂土收集至专用容器内，之后送危废处置资质单位处理。 ④大量泄漏时，可将盐酸溶液在围堰内暂存或倒罐暂存，同时采用喷淋装置吸收挥发到空气中的氯化氢气体，当储罐修复后采用耐酸碱泵将泄漏物质打回罐内，重新利用；未收集的废酸采用清水喷淋刷洗后通过排水口送至事故水池暂存，而后分批送公司污水处理站处置。 ⑤若泄漏已控制，则现场最高应急指挥人员将处置情况上报应急指挥中心，由应急指挥中心布置下一步具体任务。 硫酸泄漏事故处置： ①根据事故范围，建立警戒区，疏散与抢险无关人员至安全区域，现场抢险人员做好个人防护。 ②发生泄漏后，及时切断泄漏源，对泄漏部位进行检查确认，一般采取用铜质或木质工具轻敲的办法，查看泄漏点的形状和大小，由专业堵漏人员进行堵漏处理，检查人员和堵漏人员应富有实践经验并必须佩戴防护器具、耐酸碱手套等个人防护用品。 ③少量泄漏时，采用砂土与泄漏硫酸混合，然后将吸附了硫酸的砂土收集至专用容器内，之后送危废处置资质单位处理。 ④大量泄漏时，可将硫酸溶液在围堰内暂存或倒罐暂存，当储罐修复后采用耐酸碱泵将泄漏物质打回罐内，重新利用；未收集的废酸采用清水喷淋刷洗后通过排水口送至事故水池暂存，而后分批送公司污水处理站处置。 ⑤若泄漏已控制，则现场最高应急指挥人员将处置情况上报应急指挥中心，由应急指挥中心布置下一步具体任务。 |  |

续上表

次氯酸钠泄漏事故处置： ①根据事故范围，建立警戒区，疏散与抢险无关人员至安全区域，现场抢险人员做好个人防护。 ②发生泄漏后，及时切断泄漏源，对泄漏部位进行检查确认，一般采取用铜质或木质工具轻敲的办法，查看泄漏点的形状和大小，由专业堵漏人员进行堵漏处理，检查人员和堵漏人员应富有实践经验并必须佩戴防护器具、耐酸碱手套等个人防护用品。 ③少量泄漏时，采用砂土与泄漏次氯酸钠混合，然后将吸附了次氯酸钠的砂土收集至专用容器内，之后送危废处置资质单位处理。 ④大量泄漏时，可将次氯酸钠溶液在围堰内暂存或倒罐暂存，当储罐修复后采用耐酸碱泵将泄漏物质打回罐内，重新利用；未收集的次氯酸钠采用清水喷淋刷洗后通过排水口送至事故水池暂存，而后分批送公司污水处理站处置。 ⑤若泄漏已控制，则现场最高应急指挥人员将处置情况上报应急指挥中心，由应急指挥中心布置下一步具体任务。 液碱泄漏事故处置： ①根据事故范围，建立警戒区，疏散与抢险无关人员至安全区域，现场抢险人员做好个人防护。 ②发生泄漏后，及时切断泄漏源，对泄漏部位进行检查确认，一般采取用铜质或木质工具轻敲的办法，查看泄漏点的形状和大小，由专业堵漏人员进行堵漏处理，检查人员和堵漏人员应富有实践经验并必须佩戴防护器具、耐酸碱手套等个人防护用品。 ③少量泄漏时，采用砂土与泄漏次氯酸钠混合，然后将吸附了次氯酸钠的砂土收集至专用容器内，之后送危废处置资质单位处理。 ④大量泄漏时，可将次氯酸钠溶液在围堰内暂存或倒罐暂存，当储罐修复后采用耐酸碱泵将泄漏物质打回罐内，重新利用；未收集的次氯酸钠采用清水喷淋刷洗后通过排水口送至事故水池暂存，而后分批送公司污水处理站处置。 ⑤若泄漏已控制，则现场最高应急指挥人员将处置情况上报应急指挥中心，由应急指挥中心布置下一步具体任务。

应急装备及物资

污染源切断：切断阀 污染物降解：耐酸碱泵 安全防护装备：安全帽、安全鞋、手套、安全工作服等 应急通信和指挥：对讲机 污染物控制、收集：密封胶、注胶枪； 应急医护急救装备：急救箱等

上级管理部门联系方式

井陉矿区人民政府： 0311-82075551； 石家庄市生态环境局井陉矿区分局：0311-82072030 井陉矿区应急管理局： 0311-82088678 井陉矿区消防队：0311-85132704、119

急救措施

立即将患者移至新鲜空气处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难时应给输氧气。如呼吸停止，应立即进行人工呼吸，就医。

现场应急处置卡--润滑油、机油、液压油、废油泄漏或火灾事故

| 基本情况介绍 | 管道、储槽破裂，法兰、阀门密封不严，输送过程事故，自然灾害、极端天气、不利气象条件等 |
| --- | --- |
| 危险性分析 | 各种油类均为可燃液体。 |
| 适用范围 | 各车间液压类、转动类设备油箱油类物质泄漏发生火灾事故 |
| 公司应急救援体系 |  |
| 应急指挥部 抢修救援组 警戒疏散组 环境监测组 专家组 后勤保障组 善后处理组 突发环境事件应急指挥中心 应急办公室 信息保障组 总指挥 副总指挥 指挥中心成员 |  |
| 现场处置方式 |  |
| 泄漏事故处置： ①根据事故范围，建立警戒区，疏散与抢险无关人员至安全区域，现场抢险人员做好个人防护。②各工段人员采用砂土等物资对泄漏的油类进行堵截，然后利用铁锹将泄漏的油收集至铁桶，之后送危废处置资质单位处理。③未收集的油类液体采用清水喷淋刷洗，冲洗废水暂存于事故水池，后通过泵排入污水管网最终进入厂区污水处理站调节池进行处理，经处理达标后回用。④若泄漏已控制，则现场最高应急指挥人员将处置情况上报应急指挥中心，由应急指挥中心布置下一步具体任务。 火灾、爆炸事故处置： ①在火灾尚未扩大的发生初期，利用高压水枪对桶体进行冷却，防止桶体受破坏。②对周围设施采取保护措施。为防止火灾危及相邻设施，必须及时采取冷却保护措施，并采用砂土筑堤拦截流淌的液体，迅速疏散受火势威胁的物资。③火灾扑救。泄漏发生火灾后，优先扑灭液体溢流燃烧，再扑救桶燃烧，采用泡沫灭火器或砂土灭火，扑灭燃烧后再持续喷射一定时间，防止复燃。④当火势被控制以后，仍要派人监控，清理现场，消灭余火。⑤根据火势的大小决定是否停电。⑥火灾扑救过程中，可能产生大量的消防废水，通过构筑围堤或用沙袋堵截等方式将消防废水截流至就近检查井，防止消防废水流出厂区，抢修救援组负责连接应急泵及输送管道，使灭火过程中产生的消防废水通过泵泵至就近初期雨水收集池（兼事故水池），然后分批次送入污水处理站进行净化处理。⑦现场最高应急指挥人员将处置情况上报应急指挥中心，由应急指挥中心布置下一步具体任务。 |  |

续上表

应急装备及物资

污染物降解：消防栓 安全防护装备：空气呼吸器、安全工作服、安全帽、呼吸面具等 应急通信和指挥：对讲机 污染物控制、收集：密封胶、注胶枪、铁锹； 应急医护急救装备：急救箱

上级管理部门联系方式

井陉矿区人民政府： 0311-82075551； 石家庄市生态环境局井陉矿区分局：0311-82072030 井陉矿区应急管理局： 0311-82088678 井陉矿区消防队：0311-85132704、119

现场应急处置卡--危废渗漏事故

| 基本情况介绍 | 盛装容器倾倒、破损，运输过程中遗撒，自然灾害、极端天气、不利气象条件导致设施或容器破损、倾倒等 |
| --- | --- |
| 危险性分析 | 厂区涉及的危险废物主要为废油、废油桶等 |
| 适用范围 | 危险废物泄漏 |
| 公司应急救援体系 |  |
| 应急指挥部 抢修救援组 警戒疏散组 环境监测组 专家组 后勤保障组 善后处理组 突发环境事件应急指挥中心 应急办公室 信息保障组 总指挥 副总指挥 指挥中心成员 |  |
| 现场处置方式 |  |
| 泄漏事故处置： 若废油等在运输过程中遗撒，立即用铁锹等工具将遗撒物收集，若废油在运输过程中遗撒，立即用砂土覆盖吸附，吸附泄漏物后的砂土收集至容器中送危废处置单位处置 |  |
| 应急装备及物资 |  |
| 安全防护装备：安全帽、安全鞋、手套 应急通信和指挥：对讲机 污染物控制、收集：砂土； 应急医护急救装备：急救箱 |  |
| 上级管理部门联系方式 |  |
| 井陉矿区人民政府： 0311-82075551； 石家庄市生态环境局井陉矿区分局：0311-82072030 井陉矿区应急管理局： 0311-82088678 井陉矿区消防队：0311-85132704、119 |  |

- 附 图 部 分

附图1  地理位置示意图

附图2  周边关系图

附图3  全厂总平面布置图

附图4  应急物资分布图